           
    
 Územní plán Vysoké Chvojno – upravený návrh


[image: image1.png]



ÚZEMNÍ  PLÁN
VYSOKÉ CHVOJNO
říjen 2013
[image: image2.png]ARCHITEKTURA
URBANISMUS
INTERIERY

PROJEKT

PARDUBICE





ÚP VYSOKÉ CHVOJNO
Upravený návrh
________________________________________________________________

z.č. 2 / 119 / 11
TEXTOVÁ ČÁST

ÚP VYSOKÉ CHVOJNO 
SEZNAM PŘÍLOH

A
-
Územní plán 

A1
-
TEXTOVÁ ČÁST
A2
- 
GRAFICKÁ ČÁST
A2.1
výkres základního členění území  
1 :  5 000

A2.2
hlavní výkres
1 :  5 000
A2.3a
koncepce technické infrastruktury


- vodní hospodářství
1 :  5 000

A2.3b
koncepce technické infrastruktury


- energetika, telekomunikace
1 :  5 000

A2.4
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření

 
a asanací 
1 :  5 000

B
-
Odůvodnění územního plánu 

B1
-
TEXTOVÁ ČÁST
B2
- 
GRAFICKÁ ČÁST

B2.1
koordinační výkres
1 :  5 000
B2.2
výkres širších vztahů
1 :25 000

B2.3
výkres předpokládaných záborů půd. fondu
1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing. arch. Petr KOPECKÝ, A – PROJEKT PARDUBICE s.r.o.                          10/2013
Obsah:

A  -  územní plán 

A1  -  TEXTOVÁ ČÁST

81
vymezení zastavěného území


92
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot


93
urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně


174
koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování


174.1
Dopravní infrastruktura


184.2
Technická infrastruktura


184.2.1
Vodovod


184.2.2
Kanalizace


184.2.3
Elektrorozvody


204.2.4
Spoje


204.2.5
Plynovody


204.3
Občanské vybavení


204.4
Veřejná prostranství


205
koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně


205.1
Koncepce uspořádání krajiny


215.2
Územní systém ekologické stability – ÚSES


225.3
Ochrana před povodněmi


226
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu


367
vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit


368
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo


379
stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona


3710
vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření


3711
vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti


3712
vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití


3813
údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části


B  -  odůvodnění územního plánu

B1  -  TEXTOVÁ ČÁST

391
postup pořízení územního plánu


392
vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem


413
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území


413.1 Širší vztahy


413.1.1
Postavení obce v systému osídlení


423.1.2
Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury


433.1.3
Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů


434
vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území


445
vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů


446
vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů


527
vyhodnocení splnění požadavků zadání


578
výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje


579
komplexní zdůvodnění přijatého řešení


579.1
Urbanistický návrh


599.2
Kulturní hodnoty území


609.3
Doprava


619.4
Vodovod


629.5
Kanalizace


629.6
Elektrorozvody


649.7
Spoje


649.8
Plynovody


649.9
Zásobování teplem


649.10
Odstraňování odpadů


659.11
ÚSES


699.12
Prostupnost krajiny, protierozní opatření


699.13
Záplavové území – ochrana před povodněmi


709.14
Plochy pro dobývání nerostů


709.15
Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva


719.16
Ochranná pásma


7310
zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí


7311
stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5


7312
sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly


7413
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch


7614
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa


7614.1  Zemědělský půdní fond


7914.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa


8015
rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění


8016
vyhodnocení připomínek


8017
Použité zkratky




A
-
Územní plán

Úvodní údaje 

Název obce
:
Vysoké Chvojno
Okres
:
Pardubice
Objednatel akce
: 
Obec Vysoké Chvojno
Pořizovatel akce
:
Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí a 



stavební úřad, p. Josef Polák 
Zpracovatel akce
: 
Ing. arch. Petr Kopecký
 

A – PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275,


530 02 Pardubice
Datum zpracování
:  
Zadání územního plánu – leden 2012


Návrh ÚP – září  2012


Upravený návrh ÚP – říjen  2013

1 vymezení zastavěného území

(1) Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice stanovené v platném územním plánu a hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, které byly aktualizovány dle současného stavu v území v době zpracování ÚP k 30. 9. 2013.  

(2) Řešené území je vymezeno správním územím obce Vysoké Chvojno, které tvoří katastrální území Vysoké Chvojno o celkové rozloze 1 704,00 ha.   

2 koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zásady celkové koncepce rozvoje obce

(3) Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území.

(4) Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce. 

Hlavní cíle rozvoje

(5) Pro udržitelný rozvoj sídla je v návrhu územního plánu uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch bydlení – v rodinných domech – venkovského (BV – lokality č. Z1, Z2, Z3, Z4 a Z10) a smíšených obytných – venkovských (SV, lokalita č.6), ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM, lokalita č. Z11) a hřbitovy (OH, lokalita č. Z8), ploch technické infrastruktury - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO – lokalita P1) a inženýrské sítě (TI – lokality č. Z7 a Z9). Pro možnost umístění drobného zařízení občanského vybavení jsou stanoveny funkční regulativy jednotlivých funkčních plochách.
(6) Je třeba doplnit technickou infrastrukturu do navrhovaných ploch změn.
Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

(7) Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především prvky ÚSES, systém sídelní zeleně, lesní plochy, vodní plochy a toky.

(8) Návrh územního plánu respektuje kulturní hodnoty území, především objekty evidované v seznamu nemovitých kulturních památek, památky místního významu a příslušnost řešeného území do území s archeologickými nálezy.

(9) Koncepce rozvoje řešeného území je limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B 9.16 Odůvodnění územního plánu. 

3 urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

(10) Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu v rámci funkčních ploch bydlení – v rodinných domech – venkovského a smíšených ploch obytných – venkovských, vyhodnocení občanské vybavenosti, dobudování technické infrastruktury, zařazení požadavků z nadřazené dokumentace (především ZÚR Pardubického kraje) a funkční řešení celé plochy řešeného území obce.

(11) Urbanistická koncepce vychází především ze stávajícího charakteru a požadavků obce a rovněž z platného územního plánu, na který nový ÚP navazuje.

(12) Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek je možno v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. v prolukách, větších zahradách, apod.) v rámci příslušných ploch s rozdílným způsobem využití. Nové stavby pro bydlení budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, podlažnost, převažující typ zastřešení apod.), stavby v prolukách budou respektovat stávající uliční a stavební linie. Urbanistické zastavovací podmínky (dopravní napojení, umístění objektů, atd.) případné nové zástavby ve větších nezastavěných plochách budou řešeny individuelně dle konkrétních aktuálních podmínek,  případně zadáním územní studie.

(13) Územní plán vymezuje urbanisticky hodnotné území se zachovanou urbanistickou strukturou, kde jsou stanoveny obecné podmínky ochrany tohoto území: 
- 
využití nesmí snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území a nesmí narušovat kulturní hodnotu urbanistického celku
- 
v tomto území bude preferována obnova stávajících objektů před novostavbami, případné novostavby budou svou základní hmotovou strukturou respektovat historický stav (podlouhlá hmota se sedlovou střechou užším průčelím orientovaná ke komunikaci).
(14) V řešeném území jsou navrženy plochy pro bydlení v rámci ploch bydlení – v rodinných domech – venkovského, ploch smíšených obytných – venkovských,  ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední, ploch občanského vybavení - hřbitovy, ploch technické infrastruktury - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady, ploch technické infrastruktury - inženýrské sítě. 
(15) Pro rozvoj ploch bydlení – v rodinných domech – venkovského jsou vymezeny následující plochy: 

- zastavitelné plochy…   Z1, Z2, Z3, Z4 a Z10

(16) Pro rozvoj ploch obytných smíšených – venkovských   je vymezena následující plocha: 

- zastavitelná plocha…   Z6
(17) Pro rozvoj ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední je určena plocha:

- zastavitelná plocha…   Z11 

(18) Pro rozvoj ploch občanského vybavení – hřbitovy je určena plocha:

- zastavitelná plocha…   Z8

(19) Pro rozvoj ploch technické infrastruktury - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady je určena plocha:

- plocha přestavby …..…P1

(20) Pro rozvoj ploch technické infrastruktury – inženýrské sítě jsou určeny plochy:

- zastavitelná plocha…   Z7 a Z9

(21) Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou (viz kap.A6) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat samostatně až v době přípravy realizace.

(22) Komunikační kostra urbanistického návrhu je stabilizovaná a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.). 

(23) Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného prostranství. 
(24) Územní plán respektuje plochy lesních porostů v řešeném území a vymezuje je jako funkční plochy lesa, přičemž je respektováno ochranné pásmo lesa. 

(25) Vymezení funkčních ploch přírodní krajinné zeleně vychází z vymezení skladebných částí systému ekologické stability, který respektuje zásady generelu místního SES z aktualizovaných ÚAP.
(26) V územním plánu jsou vymezeny následující rozvojové plochy (návrhové plochy): 

- plochy zastavitelné (návrhové)

	Z1 zastavitelná plocha „severozápadní okraj obce“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	1,8420 ha
plochy bydlení – v rodinných domech – venkovského  
lokalita na severozápadním okraji obce, navazující na stávající zástavbu

· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající místní komunikaci, která prochází jihovýchodně lokality
· inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

· kanalizaci je třeba zahrnout do plánované kanalizace napojené na ČOV, do doby vybudování kanalizace je třeba řešit likvidaci splaškových vod individuelně 

· ve střední části lokality je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení a trasu vodovodu


	Z2 zastavitelná plocha „severozápadní okraj obce – u rybníka“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	0,3933 ha
plochy bydlení – v rodinných domech – venkovského  
lokalita na severozápadním okraji obce, navazující na stávající zástavbu, v prostoru jižně rybníka, při východní straně místní komunikace
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající místní komunikaci, která prochází při severozápadní straně lokality

· inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

· kanalizaci je třeba zahrnout do plánované kanalizace napojené na ČOV, do doby vybudování kanalizace je třeba řešit likvidaci splaškových vod individuelně 

· v severní části lokality je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení, jihovýchodní část lokality spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 

· v severním okraji je třeba respektovat trasu lokálního biokoridoru



	Z3 zastavitelná plocha „severovýchodní okraj střední části obce“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	3,5314 ha
plochy bydlení – v rodinných domech – venkovského 
lokalita na severovýchodním okraji střední části obce, navazující na stávající zástavbu
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající místní komunikace při jihozápadní straně lokality

· inženýrské sítě je možno prodloužit ze stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod)

· pro zajištění zásobování elektrickou energií bude nutno vybudovat kabelové vývody z TS č. 0548 a 0549; TS č. 0548 bude nutno zrekonstruovat
· kanalizaci je třeba zahrnout do plánované kanalizace napojené na ČOV, do doby vybudování kanalizace je třeba řešit likvidaci splaškových vod individuelně 

· lokalita spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 

· v severozápadním okraji lokality je nutno respektovat trasu a OP plynovodu a vodovodu
· v lokalitě je nutno vymezit plochu veřejného prostranství v rozsahu dle platné legislativy (o minimální rozloze 0,1766 ha)
· před započetím výstavby je pro lokalitu nutno zpracovat zastavovací studii (viz dále kap. 11)


	Z4 zastavitelná plocha „severovýchodní okraj obce“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	1,6386 ha
plochy bydlení – v rodinných domech – venkovského 
lokalita na severovýchodním okraji zastavěného území obce, navazující na stávající zástavbu 
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající  komunikaci třetí třídy při západní straně lokality, počet vjezdů je nutno minimalizovat

· inženýrské sítě je možno prodloužit ze stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

· kanalizaci je třeba zahrnout do plánované kanalizace napojené na ČOV, do doby vybudování kanalizace je třeba řešit likvidaci splaškových vod individuelně 

· v západním a jižním okraji lokality je nutno respektovat OP silnic třetí třídy

· ve východním okraji je třeba respektovat trasu lokálního biokoridoru

· lokalita spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 




Lokalita Z5 zrušena

	Z6 zastavitelná plocha „jihovýchodní okraj obce“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	0,1291 ha
plochy smíšené obytné – venkovské 
drobná lokalita na jihovýchodním okraji zastavěného území obce, navazující na stávající zástavbu  
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající  obslužnou komunikaci při severní straně lokality

· inženýrské sítě je možno prodloužit ze stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

· kanalizaci je třeba zahrnout do plánované kanalizace napojené na ČOV, do doby vybudování kanalizace je třeba řešit likvidaci splaškových vod individuelně 

· lokalita spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 




	Z7 zastavitelná plocha „západně od obce - ČOV“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	0,1196 ha
plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě

plocha západně stávajícího zastavěného území obce, severně komunikace na Chvojenec, lokalita pro čistírnu odpadních vod  
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající  komunikaci třetí třídy při jižní straně lokality, počet vjezdů je nutno minimalizovat

· event. inženýrské sítě je možno prodloužit ze stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

· v lokalitě je nutno respektovat OP lesa
· lokalita spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 




	Z8 zastavitelná plocha „západně od obce – hřbitov“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	0,2138 ha
občanské vybavení – hřbitovy
plocha západně stávajícího zastavěného území obce, jižně komunikace na Chvojenec, při západní straně stávajícího hřbitova 
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající areál hřbitova při východní straně lokality  

· v severní části lokality je nutno respektovat OP komunikace třetí třídy

· lokalita spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 




	Z9 zastavitelná plocha „jižně od obce - ČOV“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	0,1025 ha
plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě

plocha jižně stávajícího zastavěného území obce, při výhodní straně komunikace na Holice, lokalita pro alternativní umístění čistírny odpadních vod   
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající  účelovou komunikaci při jižní straně lokality

· event. inženýrské sítě je možno prodloužit ze stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

· lokalita spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 




	Z10 zastavitelná plocha „západní okraj obce“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	2,5132 ha
plochy bydlení – v rodinných domech – venkovského 
lokalita na západním okraji zastavěného území obce, navazující na stávající zástavbu, severně komunikace na Chvojenec  zástavbu 
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající  komunikaci třetí třídy při jižní straně lokality, počet vjezdů je nutno minimalizovat

· inženýrské sítě je možno prodloužit ze stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

· kanalizaci je třeba zahrnout do plánované kanalizace napojené na ČOV, do doby vybudování kanalizace je třeba řešit likvidaci splaškových vod individuelně 

· v lokalitě je nutno vymezit plochu veřejného prostranství v rozsahu dle platné legislativy (o minimální rozloze 0,1257 ha)

· v jižním okraji lokality je nutno respektovat OP silnice třetí třídy, v severním okraji OP lesa

· v západní části lokality je třeba respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení, v jižním okraji trasu plynovodu
· lokalita spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 




	Z11 zastavitelná plocha „jihovýchodně od obce“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	0,1327 ha
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 
drobná lokalita jihovýchodně od zastavěného území obce, na okraji lesa, navazující na stávající objekty LD  
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající  obslužnou komunikaci při severní straně lokality

· inženýrské sítě je možno prodloužit ze stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

· kanalizaci je třeba zahrnout do plánované kanalizace napojené na ČOV, do doby vybudování kanalizace je třeba řešit likvidaci splaškových vod individuelně 

· v lokalitě je nutno respektovat OP lesa

· lokalita spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 




- plochy přestavby

	P1 plocha přestavby „sběrný dvůr v severním okraji obce“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	0,1088 ha
Plochy technické infrastruktury pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (vybudování sběrného místa pro tříděné odpady) 
při severním okraji zastavěného území obce – stávající plocha smíšené výroby (část plochy bývalého zemědělského areálu) 
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající  obslužnou komunikaci při východní straně lokality

· ev. inženýrské sítě je možno prodloužit ze stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

· ev. kanalizaci je třeba zahrnout do plánované kanalizace napojené na ČOV, do doby vybudování kanalizace je třeba řešit likvidaci splaškových vod individuelně 

· ve východním okraji lokality je nutno respektovat trasy a OP vodovodu a podzemního telekomunikačního vedení Českých radiokomunikací



- plochy změn v krajině

	K1 plocha změn v krajině „suchý poldr v západním okraji katastru“ 



	rozloha:

funkční využití:

lokalizace plochy:

specifické podmínky:


	0,5461 ha
Plochy smíšené nezastavěného území s indexy přírodní a zemědělská (část plochy suchého poldru, který je navržen na sousedním katastru Chvojence) 
při západním okraji katastru obce, sevrně komunikace III/3053 na Chvojenec 
· lokalitu je možno dopravně napojit na stávající  komunikaci třetí třídy při jižní straně lokality

· v lokalitě je nutno respektovat trasu místního biokoridoru při západní straně lokality
· lokalita spadá do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 




Celkově je navrženo 10,7250 ha nových ploch převážně pro plochy bydlení – v rodinných domech – venkovského. To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení rozšíření inženýrských sítí a dopravní obsluhy pro navrhované plochy, a proto se předpokládá realizace jen části navrhovaných ploch.  
4 koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

4.1 Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava

(27) Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod komunikace I. (po okraji katastru silnice č. 35) a III. třídy (silnice č. 29826, 3051, 3055 a 3053) a stabilizované plochy místních komunikací (veřejných prostranství).

(28) Při napojování nových rozvojových ploch bude minimalizován počet vjezdů na komunikace III. třídy. Dopravní napojení nových zastavitelných ploch bude realizováno prostřednictvím místních komunikací nebo sítě silnic nižších tříd, s „kmenovým“ napojením na hlavní silnici.  
Pěší a cyklisté

(29) Jednostranné, příp. oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty vybudovat v rozsahu zastavěného území podél komunikací III. tř., ev. místních komunikací.  Další chodníky pro pěší budou případně budovány v souvislosti s postupným zastavěním některých lokalit obytnou zástavbou.
(30)  Respektovat evropský úsek cyklotrasy č. 181 Choceň – Hradec Králové a  místní cyklostezky č. 4235 Dašice – Albrechtice,  č. 4236 Dašice – Vysoké Chvojno a č. 4265 Hoděšovice – Staré Holice.
Doprava v klidu

(31) Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích. 

4.2 Technická infrastruktura 

4.2.1 Vodovod

(32) Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace jsou vyhovující. Je třeba počítat s opravami běžnými a generální opravou ocelového vodojemu s hliníkovým opláštěním. Technické řešení vyhovuje i pro budoucí rozvoj obce.  

(33) Do míst nové výstavby je možné průběžně prodlužovat řady a doplňovat nové přípojky. 
4.2.2   Kanalizace

(34) Ve Vysokém Chvojně je nutné vybudovat splaškovou oddílnou kanalizaci, dle zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí „Vysoké Chvojno – kanalizace a ČOV (RECPROJEKT s.r.o., Pardubice 05/2008), jehož koncepce tlakové kanalizace napojené na ČOV v západní části katastru obce byla do návrhu ÚP převzata. Je nutné rozšířit trasy do rozvojových lokalit.
(35) Do doby vybudování kanalizace bude nutné individuální zachycování a čištění splaškových odpadních vod v jímkách, žumpách a septicích řádně provozovaných a v dobrém technickém stavu s možností provedení opatření k zlepšení čistícího efektu (intenzifikace septiků, instalace domovních ČOV, dočišťovací filtry apod.).
4.2.3   Elektrorozvody
(36) Napájení navrhovaných ploch z elektrorozvodné sítě je navrženo následujícím způsobem: 

Lokality  Z1, Z2
Pro lokalitu Z1 při plném využití území je nutno položit nový kabel 0,4 kV ze stávající TS 35/0,4 kV č. 0549 a ten propojit se stávajícím distribučním rozvodem. Řešit úpravu stávající TS s ohledem na připojení nové výstavby. Lokalitu Z2 napájet rozšířením stávajícího kabelového rozvodu 0,4 kV. Při řešení zástavby respektovat ochranné pásmo venkovního vedení 35 kV.

Lokalita Z3 
Zajištění výkonu bude řešeno ze stávajících trafostanic 35/0,4 kV č. 0548 a 0549. Z těchto TS budou položeny kabely do míst nové výstavby RD. Kabelový rozvod 0,4 kV z obou TS bude vzájemně propojen. Napájení nových RD předpokládá rekonstrukci stávající TS č. 0548 – dílny LZ; nová TS pro trafo do 1 x 630 kVA a rozvaděč NN s potřebným počtem vývodů. Výkonová úprava této TS s ohledem na typ není možná.

Lokalita Z4 
V současné době je proveden rozvod pro 5+1 RD zemním kabelem AYKY a osazení hlavních kabelových skříní. Tento kabel je napojen na stávající venkovní vedení AlFe  z TS č. 0548. Při dalším využití území (nové RD) bude nutné řešit nový kabelový vývod z TS č. 0548. 
Lokalita Z6 
Napájení ze stávající distribuční rozvodné soustavy.

Lokalita Z7 
V současné době není znám potřebný výkon. Napájení se předpokládá kabelem ze stávající transformační stanice č. 1262 – u hřbitova. 

Lokalita Z9

Podle  požadovaného výkonu buď ze stávající distribuční soustavy nebo samostatným kabelem ze stávající TS č. 1097 – zámeček.

Lokalita 10 
Pro lokalitu byla v r. 2011 vybudována nová TS 35/0,4 kV č. 1262 – u hřbitova. TS je připojena krátkou venkovní přípojkou z linky VN č. 966. Z TS je v současné době proveden kabelový rozvod 0,4 kV pro 5 RD a osazeny hlavní kabelové skříně. Další výstavba bude napojena kabely z TS č. 1262.

Lokalita Z11 
Potřebný elektrický výkon bude zajištěn ze stávajícího distribučního rozvodu.

Veřejné venkovní osvětlení

(37) Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a veřejných ploch pro RD a další objekty. Nové osvětlovací stožáry připojit na stávající rozvod v. o. v obci nebo vybudovat nový napájecí bod. Vlastní osvětlení bude provedeno sadovými stožáry.

4.2.4  Spoje 

(38) Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách.

4.2.5  Plynovody 

(39) V zastavěném území jsou provedeny STL rozvody; ty jsou kapacitně dostačující pro navrhovaný rozvoj zástavby a v případě potřeby mohou být doplňovány novými řady a přípojkami.

4.3 Občanské vybavení 

(40) Rozvoj v oblasti občanské vybavenosti je možný v rámci stávajících funkčních ploch bydlení nebo občanské vybavenosti, a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.  

4.4 Veřejná prostranství 

(41) Stávající veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně vymezena ve střední části obce. 

(42) V souladu s platnou legislativou je v plochách bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné se zastavitelnou plochou překračující rozlohu 2 ha, tedy návrhových plochách Z3 a Z10 stanoveno vymezení veřejného prostoru o minimální rozloze:  Z3 - 0,1766 ha, Z10 - 0,1257 ha. 

5 koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

5.1 Koncepce uspořádání krajiny

(43) S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nebudou ve volné krajině navrhovány žádné plochy a stavby; navrhovaná zastavitelná území rozšiřují stávající zastavěná území. 

(44) Je třeba respektovat přírodní rezervaci a evropsky významnou lokalitu (EVL) „Buky u Vysokého Chvojna“ v severním okraji řešeného území a přírodní rezervaci – arboretum – „U parku“ východně od obce.

(45) Pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém ekologické stability (ÚSES).
(46) K dotčení ochranného pásma lesa umístěním stavby nebo jiným využitím území musí být vyžádán souhlas orgánu státní správy lesů (zejména lokality Z7, Z10 a Z11).  

(47) Podél vodních toků musí být umožněno správci toku užívat pozemky sousedící s korytem toku v šířce do 6 m od břehové čáry u drobného vodního toku. Tyto prostory nesmí být zastavovány.
5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES 

(48) Územní plán vymezuje v řešeném území následující prvky ÚSES (biokoridory, biocentra), které jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu: 
· nadregionální biokoridory - osy nadregionálních biokoridorů, jejichž funkčnost 

je nutno zajistit:


NRBK K74 – Bohdaneč – Uhersko, osa v šířce minimálně 40 m 


NRBK K81 – Sedloňovský vrch – Vysoké Chvojno, osa v šířce min. 40 m 
· nadregionální biocentra – funkční:


NRBC 11 – Vysoké Chvojno 

- 
regionální biokoridory - funkční:


RBK 807 – Odmezený

- 
lokální biocentra - funkční: 


LBC 1 – Habřina


LBC 2 – Spáleniště

 
LBC 4 – Mléčné doly


LBC 80701 – U Homole


LBC 80702 – Podjedlí


LBC 6 – K arboretu


LBC 6 – Špičník


LBC 7 – Hluboký


LBC 8 – Kamenec

- 
lokální biocentra – k vymezení: 


LBC 48

- 
lokální biokoridory - funkční: 


LBK 12 – (SZ okraj katastru – LBC 2)


LBK 11 – (LBC 1 – směr jih)

- 
lokální biokoridory – k vymezení: 


LBK 6  (PR Buky – LBC 2)


LBK 8  (LBC 2 – LBC 1)


LBK 9  (LBC 2 – rybník obec)


LBK 4  (LBC 80701 – LBC 48 – LBC 6 – LBC 7)


LBK 10 (LBK 11 – LBC 28)

5.3 Ochrana před povodněmi 

(49) V řešeném území není vyhlášeno záplavové území.

(50) Do návrhu ÚP je zahrnuta část plochy suchého poldru při západní hranici katastru, severně silnice na Chvojenec, v jehož návrhu ÚP je hráz poldru obsažena. 
6 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

(51) Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. V řešeném území byly vyznačeny následující plochy s různým způsobem využití:
■ plochy bydlení : 

- v bytových domech  

- v rodinných domech - venkovské (BV)
■ plochy občanského vybavení: 

- veřejná infrastruktura  (OV)




- komerční zařízení malá a střední  (OM)




- tělovýchovná a sportovní zařízení  (OS)




- hřbitovy (OH)

■ plochy veřejných prostranství: 
- veřejná prostranství (PV)

■ plochy smíšené obytné: 

- plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
■ plochy dopravní infrastruktury: 
- silniční  (DS)

■ plochy technické infrastruktury: 
- inženýrské sítě  (TI)



- plochy pro stavby a zařízení pro nakládání 



  s odpady (TO)

■ plochy výroby a skladování:

- drobná a řemeslná výroba (VD)         
■ plochy smíšené výrobní (VS)         
■ plochy zeleně: 

- soukromá a vyhrazená ( ZS )


- se specifickým využitím (ZX)

■ plochy vodní a vodohospodářské  (W)
■ plochy zemědělské  (NZ)
■ plochy lesní  (NL)
■ plochy přírodní  (NP)   
■
plochy smíšené nezastavěného území s indexy přírodní, zemědělské (NSpz)  
(52) Dále uvedené podmínky využití ploch s různým způsobem využití platí pro rozvojové plochy (tj. zastavitelné a přestavbové plochy), tak pro stabilizované plochy (stávající zástavba) pro případy stavebních úprav. 

(53) Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné. 

(54) Pro jednotlivé plochy s různým způsobem využití jsou stanoveny následující podmínky, regulující využití území v členění přípustné a nepřípustné využití:

1. BH – plochy bydlení v bytových domech  

A – hlavní využití:

plochy bytových domů se zázemím a s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

B - funkční využití:

přípustné:

1) stavby a plochy bydlení v bytových domech  

2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

4) stavby a zařízení technické infrastruktury
5) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t)

6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích bytových domů
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

8) zeleň liniová a plošná

9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

10) informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu
3) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

4) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

5) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

6) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

7) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE
• stavba bytového domu – max. 3 nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím  

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 3 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím  
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.)
ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území
• koeficient zastavění = max. 50% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku 

2. BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské  

A - hlavní využití:

plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

B - funkční využití:

přípustné:

1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení vč. doplňkových drobných staveb a zahrad

2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel
4) stavby a zařízení technické infrastruktury
5) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t)

6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných domů
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

8) zeleň liniová a plošná

9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

10) informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

1) vícepodlažní obytné domy

2) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

3) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

5) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

6) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

7) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

8) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rodinného domu – max. 1nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím

• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.)
ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území 
• koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku 

3. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

A – hlavní využití:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy).

B – funkční využití:

přípustné:

1) maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

2) služby, veřejné stravování a ubytování

3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení
4) parkovací plochy sloužící obsluze území 

5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území
6) manipulační plochy dopravní obsluhy 
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

8) stavby a zařízení technické infrastruktury
9) zeleň liniová a plošná

10) informační a reklamní zařízení

11) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

1) bytová výstavba

2) objekty a plochy zemědělské a průmyslové výroby

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.)
4. OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

A – hlavní využití:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B – funkční využití:

přípustné:

1) administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

2) velkoplošný maloprodej

3) objekty pro ubytování a stravování

4) objekty pro služby

5) rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní

6) výstavní areály

7) stavby a zařízení technické infrastruktury
8) parkovací plochy sloužící obsluze území 
9) manipulační plochy dopravní obsluhy 
10) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 
11) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

12) zeleň liniová a plošná

13) informační a reklamní zařízení
14) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

1) bytová výstavba

2) objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny 

3) objekty a plochy výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:
ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.)
5. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

A – hlavní využití:

plochy sportovních a tělovýchovných areálů  

B – funkční využití:

přípustné:

1) areály a plochy tělovýchovné a sportovní

2) sportovní zařízení a vybavení

3) vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

4) stavby a zařízení technické infrastruktury
5) parkovací plochy sloužící obsluze území 

6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

8) zeleň liniová a plošná 

9) veřejné stravování pro obsluhu území

10) byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

1) bytová výstavba

2) občanská vybavenost

3) objekty výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba občanského vybavení – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím

• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.)
ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE pro zastavitelná území 
• koeficient zastavění = max. 20% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku 

6. OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy 

A - hlavní využití:

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť  

B - funkční využití:

přípustné :

1)  hřbitov vč. příslušných staveb a dopravních ploch

2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci 

3)  parkovací plochy sloužící obsluze území 

4)  stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 

5)  místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

6)  zeleň liniová a plošná                 

7)  stavby a zařízení technické infrastruktury

nepřípustné:

1)  veškeré stavby neuvedené jako přípustné

7. PV – plochy veřejných prostranství

A – hlavní využití:

plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

B – funkční využití:

přípustné:

1) plochy veřejných prostranství

2) plochy a koridory silniční dopravy

3) plochy dopravy v klidu

4) městský mobiliář 

5) zeleň liniová a plošná 

6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.)
7) vodní plochy a toky

8) stavby a zařízení technické infrastruktury
nepřípustné:
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné
8. SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - hlavní využití:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti 

B - funkční využití:

přípustné:

1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

2) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy) 

3) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

4) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

5) stavby a zařízení technické infrastruktury
6) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t)

7) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných domů
8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

9) zeleň liniová a plošná

10) nerušící zařízení drobné a řemeslné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)
11) informační, propagační a reklamní stavby
nepřípustné : 

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

3) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

4) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

5) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

6) garáže pro nákladní vozidla

7) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rodinného domu – max. 1 nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím 

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím

• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.)
ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území 
• koeficient zastavění = max. 30% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku 

9. DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční
A – hlavní využití:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství 
B – funkční využití:

přípustné:

1) plochy a koridory silniční dopravy

2) plochy dopravy v klidu

3) zeleň liniová a plošná 
4) plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a zařízení (např. mosty, lávky atd., dopravní značení), technická opatření související s provozem na pozemních komunikacích, protihluková opatření  
5) stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě (autobusové zastávky)

6) plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících
7) vodní plochy a toky

8) stavby a zařízení technické infrastruktury

nepřípustné:
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

10. TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

A – hlavní využití:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

 B – funkční využití:

přípustné:

1) plochy a areály veřejné technické infrastruktury

2) zeleň liniová a plošná 

3) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.)
4) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací
5) parkovací plochy sloužící obsluze území 

6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

8) vodní plochy a toky

nepřípustné:
1) 
veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné
2) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na stávající stavby)

3) 
větrné elektrárny
11. TO – plochy technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s
odpady

A – hlavní využití:

plochy skládek, sběrných dvorů apod. 

B – funkční využití:

přípustné:

1) plochy skládek, sběrných dvorů apod.
2) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, atd.)
3) plochy dopravy v klidu

4) zeleň liniová a plošná 

5) vodní plochy a toky

6) stavby a zařízení technické infrastruktury
nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

12. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

A - hlavní využití:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B - funkční využití:

přípustné:

1) drobná výroba, služby, řemesla, sklady 

2) administrativní a správní budovy související s hlavní funkcí  

3) stavby a zařízení technické infrastruktury
4) parkovací plochy sloužící obsluze území 

5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 
6) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

7) zeleň liniová a plošná 

8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí

10) byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

1) byty nad rámec služebního charakteru

2) plochy a objekty občanské vybavenosti

3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na stávající stavby)

4) 
větrné elektrárny

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím

• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.)
ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno 

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu
13. VS  - plochy smíšené výrobní 

A - hlavní využití:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel, skladů a zemědělské výroby či přidružené drobné výroby, vymezují se v případech, kdy s ohledem na situaci v území není účelné členění na plochy drobné výroby a skladování a zemědělskou výrobu

B - funkční využití:

přípustné:

1) budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou výrobu

2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí  

3) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

4) stavby a zařízení technické infrastruktury
5) komunikace pěší, cyklistické a motorové

6) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

7) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

8) služební byty

9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

10) zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy

nepřípustné:

1) byty nad rámec služebního charakteru

2) plochy a objekty občanské vybavenosti

3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na stávající stavby)

4) 
větrné elektrárny

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím

• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.)
ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno 

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

14. ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené 

A - slouží:

plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch 

B - funkční využití:

přípustné:

1) plochy soukromé zeleně a sadů

2) mobiliář

3) sportovní plochy a vybavení

4) drobná architektura

5) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy 

6) vodní plochy a toky

7) stavby a zařízení technické infrastruktury 

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

15. ZX – plochy zeleně – se specifickým využitím 

A - slouží:

plochy zahradnictví ve východní části obce
B - funkční využiti:

přípustné:

1) 
produkční plochy intenzivní zahradnické výroby

2) 
plochy a objekty související s hlavním využitím, skleníky, foliovníky

3) 
dopravní plochy, odstavná stáni

4) 
stavby a zařízení technické infrastruktury
5)
vodní plochy a toky
nepřípustné :

1)
 veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné
16. W – plochy vodní a vodohospodářské 

A – hlavní využití:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B – funkční využití:

přípustné:

1) pozemky vodních ploch, koryt vodních

2) ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

4) účelové komunikace

5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení
nepřípustné:

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné       

17. NZ – plochy zemědělské 

A – hlavní využití:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce 

B – funkční využití:

přípustné:

1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

2) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

3) stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona 

4) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

5) ovocné sady
6) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží
7) komunikace pěší, cyklistické 

8) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

9) stavby a zařízení technické infrastruktury
10) informační, propagační a reklamní zařízení

11) naučné stezky

nepřípustné:

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné       

18. NL – plochy lesní 

A – hlavní využití:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B – funkční využití:

přípustné:

1) pozemky určené k plnění funkcí lesa

2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

3) účelové komunikace

4) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona 

5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení
6) služební byty

nepřípustné:

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné
2) byty nad rámec služebního charakteru

19. NP – plochy přírodní 

A – hlavní využití:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod. 

B – funkční využití:

přípustné:

1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)
2) ovocné sady

3) komunikace pěší, cyklistické 

4) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

5) stavby a zařízení technické infrastruktury
6) naučné stezky

nepřípustné:

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné  
20. NSpz – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných
 funkcí: přírodní a zemědělské,
A – hlavní využití:

plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika přípustných funkcí

B – funkční využití:

přípustné:

1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)
3) vodní plochy a toky
4) ovocné sady

5) komunikace pěší, cyklistické 

6) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

7) stavby a zařízení technické infrastruktury

8) naučné stezky

nepřípustné:

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné       

(55) Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou stanoveny ve výkresové části – v hlavním a koordinačním výkresu.   
7 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

(56) ÚP vymezuje jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy biokoridorů ÚSES:

· VU1 - nadregionální biokoridor NRBK K74 Bohdaneč - Uhersko (dle veřejně prospěšného opatření U04 v  ZÚR Pk)

· VU2 - nadregionální biokoridor NRBK K81 Sedloňovský vrch – Vysoké Chvojno (dle veřejně prospěšného opatření U08 v  ZÚR Pk)

(57) Plochy pro situování výše uvedených opatření jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací č. A2.4.

8 vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 
(58) ÚP nevymezuje takovéto plochy.
9 stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
(59) Územní plán nestanovuje takováto opatření.

10 vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 
(60) V územním plánu nejsou vymezeny plochy územních rezerv. 
11 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

(61) V územním plánu byly navrženy následující plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování: 

· plochy zastavitelného území ve výkresové části označené jako plochy Z1, Z3 a Z10. 

(62) Územní studie bude řešit zejména: 

· základní členění území na stavební parcely

· koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury 

· vymezení veřejných prostor dle platné legislativy

(63) Jako lhůta pro pořízení této územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:  

· do 4-ti let od vydání územního plánu.
12 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 

(64) V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

13 údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

(65) Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý výkres.
(66) Územní plán obsahuje:
A
-
Návrh územního plánu 

A1 textová část

obsahuje 38 stran.

A2 výkresová část

A2.1
výkres základního členění území  
1 :  5 000

A2.2
hlavní výkres
1 :  5 000
A2.3a
koncepce technické infrastruktury


- vodní hospodářství
1 :  5 000

A2.3b
koncepce technické infrastruktury


- energetika, telekomunikace
1 :  5 000

A2.4
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření 


a asanací 
1 :  5 000

B
-
Odůvodnění územního plánu 

B1 textová část

obsahuje 43 strany.

B2 výkresová část

B2.1
koordinační výkres
1 :  5 000
B2.2
výkres širších vztahů
1 :25 000

B2.3
výkres předpokládaných záborů půd. fondu
1 :  5 000

Pardubice, říjen 2013
Zpracovali:

urb. a arch. část
: Ing. arch. P. Kopecký

vodohosp. část
: převzato 

elektrorozvody
: ing. Koza, A. Liška

plynovody

: převzato

ZPF


: Ing. arch. P. Kopecký
ÚSES


: spolupráce ing. Baladová
B
-
Odůvodnění územního plánu

B1
-
TEXTOVÁ ČÁST
1 postup pořízení územního plánu

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu dne 9. 2. 2011. 

V říjnu roku 2011 byl vypracován návrh zadání územního plánu, který byl na základě projednání dopracován obcí a pořizovatelem (Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, p. Josef Polák).   

Zadání ÚP bylo schváleno zastupitelstvem obce dne  25. 1. 2012. 
2 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 vyplývá, že řešené území nespadá do rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 

Do řešeného území nezasahují specifické oblasti, koridory dopravní ani technické infrastruktury.
Při zpracování návrhu byly respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole č.2 Politiky územního rozvoje. 
Veškeré požadavky PÚR respektuje a rozpracovává dokumentace ZÚR Pardubického kraje – jejich zapracování do vlastního územního plánu je popsáno v následující části Odůvodnění ÚP.

 Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29. 4. 2010. 


Řešené území neleží v rozvojové oblasti ani rozvojové ose. Z hlediska cílových charakteristik krajiny se jihozápadní část řešeného území nachází v krajině lesozemědělské, zbytek řešeného území v krajině lesní.   

· ÚP respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1, v případě řešeného území zejména:  

- v odst.06 - Vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

v části b) – pro ochranu pozitivních znaků krajinného rázu 

V ÚP jsou zapracovány funkční a vymezeny návrhové (nefunkční) prvky generelu ÚSES  

v části c) – zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny: 

Zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území, převážně s využitím stávajících přístupových komunikací, čímž je přirozeně rozvíjen charakter vlastního sídla. Pro zachování urbanistických a arch. kvalit venkovské zástavby jsou pro rozsáhlé zastavitelné plochy stanoveny podmínky zpracování územních studií, pro jednotlivé funkční plochy „zásady prostorové regulace“. Ve volné krajině nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy, čímž nedochází k žádné fragmentizaci krajiny. 
v části d) - ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší…:
Zastavitelné plochy jsou navrhovány v oblasti, která je v příznivé poloze vůči lokalitám se zdravotními riziky apod. (průmyslové areály, zdroje hluku – letiště, železnice, atd.

- v odst.07 - Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje,          

v části a) – posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně,… 
Pro rozvojové plochy jsou v ÚP stanoveny podmínky tak, aby byla navrhována příznivá urbanistická a architektonická řešení. Pro využití zastavěného a zastavitelného území jsou v kap. 6 stanoveny „Podmínky využití ploch“, které umožňují jeho efektivní využívání. 

· Podle kapitoly 4.3 – Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability - odstavců (110) a (111) ZÚR jsou na území obce Vysoké Chvojno zpřesněny tyto plochy a koridory krajského významu:
· nadregionální biokoridor NRBK K74 – Bohdaneč – Uhersko, funkčnost 

je nutno zajistit
· nadregionální biokoridor NRBK K81 – Sedloňovský vrch – Vysoké Chvojno,  funkčnost je nutno zajistit
· regionální biocentrum RBC 807 – Odmezený,  funkční

· ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou:

· v čl. 127 stanovené pro krajinu lesní:  

v části b) 

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa; 
Zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území, převážně s využitím stávajících přístupových komunikací.
v části c) 

- zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a dopravní infrastruktury;

V návrhu ÚP nedochází na plochách lesní krajiny k záboru PUPFL.
·  v čl. 131 stanovené pro krajinu lesozemědělskou:  

v části b) 

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa
Zastavitelné plochy jsou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území, převážně s využitím stávajících přístupových komunikací, čímž je přirozeně rozvíjen charakter vlastního sídla.
v části c) 

- zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a dopravní infrastruktury 

V návrhu ÚP nedochází k záboru PUPFL.
· Dle ZÚR do řešeného území zasahují tyto stávající limity:

· Trasa stávající komunikace I. třídy č. 35
· 2 lokality přírodní rezervace
· 2 lokality sesuvného území malého rozsahu
· prvky ÚSES (biokoridory a biocentra)

Tyto skutečnosti jsou územním plánem respektovány.
Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí, specielní požadavky na koordinaci nevyplývají.  
3 vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

3.1 Širší vztahy

Vysoké Chvojno leží od Holic cca 5 km severozápadním směrem, při komunikaci třetí třídy III/3051, která odbočuje z komunikace I/35 Hradec Králové – Holice – Vysoké Mýto. 

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

3.1.1 Postavení obce v systému osídlení

Řešené území je vymezeno správním územím obce Vysoké Chvojno, které tvoří jedno katastrální území – k.ú. Vysoké Chvojno o celkové rozloze 1 704 ha. 

Z hlediska státní správy spadá obec do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje a Městského úřadu Holice. 
Nejužší vazba obce jak co se týče občanské vybavenosti, tak dojížďky do zaměstnání je na blízké Holice. Dalšími  blízkými většími okresními městy jsou Hradec Králové severozápadním směrem cca 15 km a Pardubice cca 20 km jihozápadně. Nejbližší sousední obcí je Chvojenec vzdálený cca 1 km západním směrem. 

Nejbližšími  sousedními katastry jsou: Bělečko směrem severním, Albrechtice nad Orlicí směrem severovýchodním, Nová Ves u Albrechtic směrem východním, Poběžovice u Holic směrem jihovýchodním, Holice v Čechách směrem jižním, Horní Ředice směrem jihozápadním a Chvojenec západním směrem.

3.1.2 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Železnice

Řešeným územím neprochází železniční trať. Nejbližší železniční trať Holice – Borohrádek – Týniště n. O prochází jihovýchodně řešeného území s nejbližší zastávkou v Holicích ( cca 5 km).

Silnice

Řešeným územím procházejí komunikace I. a III. tř.:

· I/35 (Holice – Býšť – Hradec Králové), prochází okrajem jihozápadní hranice katastru obce
· zhruba ve směru jih - sever prochází komunikace třetí třídy III/3051 Horní Ředice – V. Chvojno – Albrechtice

· z komunikace III/3051 severně obce odbočuje severozápadním směrem silnice III/29826 na Bělečko 

· západním směrem z Vysokého Chvojna směřuje do Chvojence a Rokytna silnice III/3053

· východním směrem na Borohrádek vede z obce silnice III/3055

Vodovody
Severně od obce byl vybudován hydroglobus, voda je jímána v lesním prameništi „Jamky“ cca 900 m severně od obce a gravitačním vodovodem je z vodojemu směrem jižním zásobována vlastní obec. Zásobovací vodovos vede z vodojemu též jihozápadním směrem na Chvojenec.

Elektrorozvody
Řešené území je  zásobováno el. energií ze systému VN 35 kV č. 966 - vrchního vedení na beton. stožárech. Kmenové vedení prochází jižní a západní částí katastru obce. 
Plynovody STL  

Po obci je proveden rozvod STL plynovodu, který je napojen na STL plynovod západně obce ve Chvojenci. STL plynovod ve Chvojenci je napojen přes RS na VTL plynovod na západním okraji Chvojence. 

3.1.3 Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

Obec Vysoké Chvojno se nachází v severní části Pardubického kraje. Vlastní obec se rozkládá v jihozápadní části rozlehlého katastru, který je z převážné části zalesněn. Jižní a východní hranice katastru prochází lesy jdoucími v širokém pásu od severu k jihu ve východní části katastru. Průměrná nadmořská výška obce činí cca 300 m n.m. 

V severním okraji řešeného území se nalézá přírodní rezervace a evropsky významná lokalita (EVL) „Buky u Vysokého Chvojna“ (bukojedlina pralesovitého charakteru s výskytem typických i chráněných druhů rostlin i živočichů) a východně od obce přírodní rezervace – arboretum – „U parku“ (fragment vápnomilné bučiny se vzácnou květenou). 

V severovýchodním okraji řešeného území prochází osa nadregionálního biokoridoru NRBK K81 Sedloňovský vrch – Vysoké Chvojno, v jižním okraji nadregionálního biokoridoru NRBK K74 Bohdaneč – Uhersko. 

V severovýchodním okraji katastru je vymezeno nadregionální biocentrum NRBC 11 Vysoké Chvojno.
V jihovýchodním okraji katastru obce se nachází regionální biocentrum – RBC 807 – Odmezený. 
4 vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Návrh ÚP Vysoké Chvojno naplňuje v úrovni územního plánu cíle územního plánování stanovené § 18 a řeší úkoly obsažené v § 19 stavebního zákona v rozsahu stanoveném schváleným zadáním ÚP Vysoké Chvojno. Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území obce Vysoké Chvojno.

Navržená koncepce územního plánu umožňuje vyvážený rozvoj všech tří pilířů územního plánování a není v rozporu s principy udržitelného rozvoje území. Územní plán Vysoké Chvojno vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením prostorového uspořádání území. 

Architektonické a urbanistické hodnoty v území jsou zachovány. Územní plán respektuje urbanistickou strukturu v obci. Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro rodinné domy (plochy bydlení – v RD – venkovského a smíšené obytné – venkovské) a dobudování technické infrastruktury. Lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zastavěné území, které logicky doplňují stávající zastavěné území obce. Rozvojové plochy jsou navrhovány přiměřeně k velikosti a významu obce. V maximální míře je pro výstavbu využito volných pozemků v rámci zastavěného území, stávajících proluk v obci. Rozsah rozvojových ploch je nutno brát jako maximální, případný další rozvoj je možný pouze za předpokladu rozvoje veřejné infrastruktury s důrazem na důsledné prověření již vymezených rozvojových ploch, ochranu nezastavěných a nezastavitelných ploch a kulturních a přírodních hodnot území. Byly stanoveny požadavky na architektonické a estetické požadavky na prostorové uspořádání území zásadami prostorové regulace  u jednotlivých funkčních ploch.
Dále územní plán zohledňuje přírodní i kulturní hodnoty v území. Územní plán chrání krajinu a rozvíjí přírodní hodnoty v území upřesněním prvků ÚSES. Navržená koncepce rozvoje nepředstavuje ohrožení kvality životního prostředí.
Byly koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území.  

5 vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Bude doplněno po projednání návrhu.

6 vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Zpráva o vyhodnocení stanovisek a připomínek sousedních obcí a veřejnosti k návrhu územního plánu Vysoké Chvojno

Předmětem je vyhodnocení všech stanovisek a připomínek došlých k návrhu ÚP Vysoké Chvojno, který se projednával v termínu od 26.11.2012 do 14.1.2013, zveřejnění návrhu dle novely SZ pak od 3.6.2013 do 19.7.2013. Pořizovateli byly doručeny následující písemná stanoviska dotčených orgánů, připomínky sousedních obcí a veřejnosti, jejichž opisy a vyhodnocení pro zpracovatele jsou níže uvedeny. 

Vyhodnocení stanovisek DO k návrhu ÚP Vysoké Chvojno

1.   ministerstvo dopravy (ze dne 9.1.2013)

Správním územím obce Vysoké Chvojno prochází stávající silnice I.třídy I/35, která tvoří jeho jihozápadní hranici. Předmětná silnice prochází nezastavěnou částí přírodního charakteru správního území.

V návrhu ÚP Vysoké Chvojno požadujeme v limitech využití území uvést ochranné pásmo silnice I.třídy I/35 vymezené podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Upozorňujeme, že umístění zeleně v OP silnice I.třídy podlého platným ČSN.

V grafické části je ochranné pásmo zakresleno, do textové části bylo doplněno do kapitoly 3.1.15 Ochranná pásma.
 2.   ministerstvo zemědělství čr – pozemkový úřad (ze dne 7.12.2012) 

Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního plánu obce Vysoké Chvojno sděluje:

V katastrálním území Vysoké Chvojno není plánováno zahájení komplexní pozemkové úpravy. Pozemkový úřad Pardubice přesto doporučuje ponechat část zemědělské půdy ve vlastnictví obce na realizaci plánu společných zařízení (polní cesty, biokoridory, biocentra, vodohospodářská a protierozní opatření aj.).

3.  obvodní báňský úřad (ze dne 27.11.2012)

Obvodní báňský úřad v Hradci Králové nemá připomínek k projednání návrhu územního plánu Vysoké Chvojno, jelikož v katastrálním území Vysoké Chvojno není podle evidence vedené zdejším úřadem stanoven dobývací prostor. Evidenci chráněných ložiskových území vede Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové.

4.   národní památkový ústav, Pardubice (ze dne 11.1.2013)

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec: V rámci řešeného území se nacházejí následující nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: 

29917/6-2175 kostel sv. Gottharda 

46473/6-2177 fara č.p.1 

Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Zhodnocení předloženého návrhu Územního plánu obce Vysoké Chvojno z hlediska historického urbanismu: Navržené rozvojové lokality nezasahují prostředí kulturních památek, urbanisticky hodnotné jádro obce ani jeho hodnotné jihozápadní panorama s dominantou fary a kostela. Zásady prostorové regulace funkční plochy SV, která definuje hodnotné jádro obce, jsou stanoveny odpovídajícím způsobem (1NP s podkrovím). Doporučujeme snížit koeficient zastavění na 30%. ÚAP zároveň jako hodnotu uvádí zachovanou urbanistickou strukturu. NPÚ se domnívá, že je ve stávajícím ÚAP plocha nevhodně vymezena (jsou zahrnuty i části obce s novodobou nehodnotnou zástavbou), ale samotné její vymezení odpovídá urbanistické hodnotě obce. V příloze zasíláme návrh vymezení hodnotného území se zachovanou urbanistickou strukturou. Doporučujeme v návrhu územního plánu uvést obecné podmínky ochrany tohoto území: Využití nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území a nenarušující kulturní hodnotu urbanistického celku. V tomto území bude preferována obnova stávajících objektů před novostavbami, případné novostavby budou svou základní hmotovou strukturou respektovat historický stav (podlouhlá hmota se sedlovou střechou užším průčelím orientovaná ke komunikaci). Odůvodnění Územního plánu, 3.1.1, území s archeologickými nálezy: změnit formulaci a vypustit "v rámci zakládání objektů". K narušení archeologických situací může dojít u všech zemních prací - liniových staveb apod. V koordinačním výkresu je chybě lokalizován kříž na křižovatce severovýchodně u lokality Z4 (v ÚAP umístěn severně od křižovatky). Kříž ve skutečnosti stojí uprostřed křižovatky. Vzhledem k výše uvedenému lze z hlediska historického urbanismu s

návrhem územního plánu obce Vysoké Chvojno souhlasit. 

Zhodnocení předloženého návrhu Územního plánu z hlediska archeologických zájmů v daném území - archeologická památková péče: Celé řešené území je považováno za „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/ 1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. s., se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími. V rámci každého projektu, který předpokládá realizaci zemních prací, je nutno postupovat ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve znění § 22 a 23 památkového zákona. /Včetně posouzení zemních prací organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu v daném regionu./ Výše uvedené požadavky na ochranu archeologického dědictví v posuzovaném území s archeologickými nálezy jsou rovněž v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů / zákon o posuzování vlivů na životní prostředí /, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 114/992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dále též s uplatněním zákona č. 183/2006 sb. / § 176, stavební zákon /.

5.   ministerstvo ŽP (ze dne 28.11.2012)

K návrhu územního plánu obce Vysoké Chvojno Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona      č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že v obci Vysoké Chvojno není evidováno výhradní ložisko nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. 

Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, informuje, že v obci jsou evidována 2 místa potenciálních sesuvů.

6.   ředitelství silnic a dálnic (ze dne 20.12.2012)

Správním územím obce Vysoké Chvojno prochází stávající silnice I.třídy I/35, která tvoří jeho jihozápadní hranici. Předmětná silnice prochází nezastavěnou částí přírodního charakteru správního území.

V návrhu ÚP Vysoké Chvojno požadujeme v limitech využití území uvést ochranné pásmo silnice I.třídy I/35 v šířce 50 m od osy komunikace, dle § 30 a 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Upozorňujeme, že umístění zeleně v OP silnice I.třídy podlého ČSN 736101, TP99 (tech.podmínky vysazování a ošetřování silniční vegetace) a §15 a §33 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění.

V grafické části je ochranné pásmo zakresleno, do textové části bylo doplněno do kapitoly 3.1.15 Ochranná pásma.
7.   MINISTERSTVO OBRANY (ze dne 26.11.2012)

V rámci poskytnutí údajů o území dle zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu byly podklady o technické infrastruktuře ve správě VUSS Pardubice předány Městskému úřadu Holice formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů.

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 - letecká stavba včetně ochranného pásma viz pasport č. 51/2012.

Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz. příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území.

Tento regulativ požaduji zapracovat do textové i grafické části návrhu územního plánu.

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO.

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé.

Bylo doplněno do textové části ÚP Vysoké Chvojno.

8.  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR (ze dne 10.1.2013)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona 320/2002 Sb., posoudil dokumentaci, z hlediska zájmů požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko s podmínkou:

z hlediska požární ochrany:

- rozmístění a kapacita požárních hydrantů musí odpovídat požadavkům tab. 1 a tab. 2 ČSN 730873.

9. KRAJSKÝ ÚŘAD PK odbor rozvoje, fondů EU, cest. ruchu a sportu (ze dne 18.12.2012)

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 26. 11. 2012 oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Vysoké Chvojno. Podle ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), Vám sdělujeme následující vyjádření.

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vyplývají zejména následující úkoly pro územní plánování řešeného území:

- Respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk.

- Respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk.

- ZÚR Pk zařazuje předmětné území dle cílových charakteristik krajiny do krajiny lesozemědělské a lesní. V územním plánu je nutné respektovat a zpřesnit zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk.

- Vymezit skladebné prvky územního systému ekologické stability při respektování čl. 110 až čl. 113 ZÚR Pk (NRBC 11, NRBK K71, NRBK 81, RBK 807).

Stanovisko obsahující posouzení návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a posouzení souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem sdělíme po předložení podkladů dle stavebního zákona a prováděcích předpisů.

10.   MěÚ HOLICE ODBOR ŽP A STAVEBNÍ ÚŘAD (ze dne 28.1.2013)

Vodní hospodářství:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") souhlasí s návrhem územního plánu Vysoké Chvojno za těchto podmínek: 

1) vodoprávní úřad souhlasí s bytovou výstavbou a výstavbou rodinných domů v lokalitách Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z10 a R1 za podmínky vybudování splaškové kanalizace a její uvedení do provozu a současně vyřešení odvedení dešťových vod z celých navržených lokalit 

2) v případě odvedení dešťových vod z nově navržených zpevněných (zastavěných) ploch do místních vodních toků je nutné toto odvedení dešťových vod konzultovat s příslušnými správci vodních toků

3) v případě odvedení dešťových vod do vsaku z nově navržených zpevněných (zastavěných) ploch je nutné nechat danou lokalitu určenou pro výstavu vyhodnotit hydrogeologem, zda je tato lokalita vhodná pro navržený způsob likvidace dešťových vod

4) budou respektována ochranná pásma vodních toků, vodních zdrojů, vodních staveb

Lesní hospodářství:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný dle zákona č.289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - ve znění pozdějších předpisů -      § 48 odst. 1 písm. c) a d) v souvislosti s § 14 odst. 2 lesního zákona nemá zásadní připomínky k návrhu územního plánu obce Vysoké Chvojno vzhledem k tomu, že se nepředpokládá zábor PUPFL a ochranné pásmo PUPFL je respektováno ( minimální odstupován vzdálenost 25 m ). Připomínáme pouze, že v západní části obce za hřištěm ( vpravo od silnice směr Borohrádek ) se nachází lesní pozemek a ne pozemek zemědělský. 261/18

- Bude opraveno -

Odpadové hospodářství:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - ve znění pozdějších předpisů - § 79 odst. 4 písm.b) nemá námitky proti předloženému územnímu plánu obce Vysoké Chvojno. 

Ochrana ovzduší :

Dle § 11 odst.2,písm.a ) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění je orgánem ochrany ovzduší příslušným k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci v průběhu jejího pořizování Krajský úřad Pardubického kraje.

Ochrana přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně a místně příslušný podle § 15 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předloženým návrhem zadání územního plánu obce Vysoké Chvojno: 

-  požaduje respektovat požadavky vyplývající ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a to tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana půdy

Toto stanovisko nebude nahrazovat souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, který se uděluje podle § 9 odst.6 zák.č. 334/92Sb., ve znění zák.č. 231/99Sb. a bude nutné o něj žádat samostatně na každou jednotlivou výstavbu. 

 - Z hlediska § 76 a § 77 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů v rámci  vymezených prvků ÚSES a vymezených VKP nemá námitky proti předloženému územnímu plánu obce Vysoké Chvojno. 

Silniční správní úřad:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad dle § 40, odst. 4, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů nemá námitek. Ochranná pásma stávajících silnic III. tříd budou respektována ve smyslu § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění dle z.č. 152/2011.

Státní památková péče: 

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad - úsek památkové péče, jako věcně státní památkové péče a místně příslušný orgán (dále jen dotčený orgán) podle  ustanovení § 29  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon) a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)  uplatňuje podle ustanovení § 29 odst. 2 písm c) památkového zákona stanovisko v rámci projednání zadání územního plánu Obce Vysoké Chvojno.
· Ve výkresové části požaduji správně označit kulturní nemovitou památku  - sochu sv. Jana Nepomuckého na pozemku parc.č. 936/18.

- Ve výkresové části je označeno, jako historicky významná stavba, bude doplněn symbol nemovitá kulturní památka  -

11.  Krajský úřad pardubického kraje odbor ŽP a zemědělství (ze dne 16.1.2013)
Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: „Společné jednání o návrhu územního plánu Vysoké Chvojno“.

Orgán ochrany ovzduší
Podle ustanovení §11odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů.

Orgán ochrany přírody
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního územního systému ekologické stability (dále ÚSES), evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu ÚP námitek.

Pokud by došlo ke změnám nebo úpravám ÚSES v dotčených katastrálních územích, může je navrhnout pouze autorizovaná osoba, pověřená MŽP ČR k projektování ÚSES na základě úspěšné zkoušky z odborné způsobilosti v této oblasti, v souladu se schválenou metodikou.

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2003 je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody, obecní úřad s rozšířenou působností - Městský úřad Holice. Jeho vyjádření, jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, jste povinni si zajistit.

Upozorňujeme, že dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je nutné si vyžádat stanovisko, zda zamýšlené pořízení změn může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Stanovisko je nutné si vyžádat u krajského úřadu před zpracováním konceptu, resp. návrhu (v případě, že nebude koncept vypracováván).

Stanovisko dle § 45h bylo získáno dne 25.1.2012, pod č.j. 2319/2012/OŽPZ/Sv.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává  S O U H L A S

k uvedené věci ”ÚP Vysoké Chvojno, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 10,0148 ha, z toho:

- Lokality: Z01, Z02, Z03, Z04, Z06, Z10 - rozloha 9,4462 ha. Využití je možné pro bydlení.

- Lokality: Z07, Z09 - rozloha 0,2221 ha. Využití je možné pro ČOV.

- Lokality: Z08, Z11 - rozloha 0,3465 ha. Využití je možné pro občanskou vybavenost.

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.

Orgán státní správy lesů
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územního plánu Vysoké Chvojno připomínky - dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. 5. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že územní plán nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochranné pásmo lesa je respektováno.

12.  KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Pardubického kraje (ze dne 2.1.2013)
Na základě podání oznámení Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, doručeného dne 26.11.2012, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a § 4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) posoudila předložené projednání „návrhu územního plánu obce Vysoké Chvojno.“
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko:

S projednáním „návrhu územního plánu obce Vysoké Chvojno“ s o u h l a s í.
Odůvodnění
KHS se k návrhu zadání územního plánu obce Vysoké Chvojno vyjádřila stanoviskem s č.j. KHSPA 16961/2011/HOK-Pce ze dne 28.11.2011 s podmínkou:

KHS požaduje v další fázi (územní řízení, apod.) doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z navržené plochy pro technickou infrastrukturu Z5, na hranicích nejbližších chráněných venkovních prostorů (lokalita Z4). Dále KHS požaduje doplnit lokalitu Z5 o pás ochranné a izolační zeleně směrem k nejbližším chráněným venkovním prostorům – tedy k lokalitě Z4. 
V textové části územního plánu obce Vysoké Chvojno je uvedeno, že lokalita Z5 byla zrušena. Následkem toho byla lokalita Z4 prodloužena jižním směrem, až k silniční komunikaci III/3055. 

Ostatní lokality zůstávají shodné s návrhem zadání územního plánu obce Vysoké Chvojno.

Právnické a fyzické osoby - veřejnost

 Bez připomínek

Sousední obce 

Bez připomínek

STANOVISKO K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYSOKÉ CHVOJNO :
Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) dne 21. 11.2012 oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Vysoké Chvojno a návrh Územního plánu Vysoké Chvojno na CD nosiči. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad dne 13. 8. 2013 stanoviska a připomínky k návrhu Územního plánu Vysoké Chvojno (dále jen územní plán) a uplatňuje následující stanovisko.

a) Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy

Z hlediska širších vztahů je nutné prověřit koordinaci s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. Prvky ÚSES lze vymezit pouze na území obce Vysoké Chvojno, v hlavním výkresu jsou vymezeny (zobrazeny) prvky ÚSES i na sousedním území. Tyto přesahy se někdy neshodují s vymezenými prvky ÚSES na sousedním území (například LBC7 v Územním plánu Holice). Návaznost lokálních prvků ÚSES je nutné prověřit a koordinovat ve vztahu ke schváleným a pořizovaným územním plánům sousedních obcí. Například vymezený LBK6 nenavazuje na Územní plán Býšť. Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání připomínky.

b) Z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 a respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 2 PÚR ČR.

Územní plán je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10:

· respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk, 

· respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk, 

· respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk pro krajinu lesozemědělskou a lesní, 

      -     vymezuje a zpřesňuje skladebné prvky územního systému ekologické stability NRBC11, NRBK K71, NRBK               K81 a RBK 807 při respektování čl. 110 až čl. 113 ZÚR Pk.

c) Z hlediska záležitostí nadmístního významu dle § 43 odst. 1 stavebního zákona

Územní plán neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje.

Krajský úřad shledal na základě posouzení dle § 50 odst. 7 stavebního zákona tyto nedostatky:

- Prvky ÚSES lze vymezit pouze na území obce Vysoké Chvojno, v hlavním výkresu jsou vymezeny (zobrazeny) prvky ÚSES i na sousedním území.

- Prověřit návaznost prvků ÚSES. Například vymezený LBK6 nenavazuje na Územní plán Býšť. Dle § 50 odst. 8 stavebního zákona lze zahájit řízení o územním plánu až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění výše uvedených nedostatků.
Prvky ÚSES budou vymezeny pouze na území obce Vysoké Chvojno.

7 vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Schválené zadání je návrhem územního plánu respektováno – viz přehled dále (v členění dle osnovy zadání):

ad a)

požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

– 
návrh územního plánu respektuje příslušné požadavky PÚR ČR a ZÚR Pardubického kraje – podrobněji viz předchozí kapitola Odůvodnění ÚP;

ad b) 

požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

–
jsou řešeny reálné požadavky vyplývající z územně analytických podkladů:


–
koncepce řešení kanalizace a ČOV byla převzata ze zpracované dokumentace a zahrnuta do návrhu ÚP

–
záměr realizace sběrného místa mj. pro velkoobjemový odpad, bioodpad a stavební suť  je zahrnut do návrhu ÚP 

–
záměr rekonstrukce sociálního zázemí fotbalového hřiště návrh ÚP umožňuje   


–
koncepce řešení vodovodu je převzata z PRVKPK 


–
do návrhu ÚP jsou zapracovány a upřesněny veškeré prvky ÚSES


–
návrhem jsou respektovány nemovité kulturní památky a památky místního významu, je uvedena oznamovací povinnost na území s archeologickými nálezy


–
v návrhu ÚP jsou respektovány a uvedeny veškeré trasy a OP inženýrských sítí, OP lesa 


–
v návrhu ÚP jsou respektována sesuvná území


–
byly stanoveny hlavní směry rozvoje obce v návaznosti na platný ÚP a vymezeny návrhové lokality, pro další rozvoj obce bylo vyhodnoceno vybavení obce technickou infrastrukturou, veškerým plochám řešeného území byla v rámci funkčního využití území přiřazena hlavní funkce a k ní základní funkční regulativy.


– 
byly vymezeny aktuální hranice zastavěného území obce

ad c)

požadavky na rozvoj území obce

– 
návrh územního plánu vychází ze zpracovaných ÚAP a doplňujících průzkumů a rozborů, z demografického vývoje obce, celkové urbanistické koncepce obce  a především  z návaznosti na stávající územní plán tak, aby byla vyloučena povinnost hrazení náhrad za vyloučení ze zastavitelného území,

–
návrhem rozvojových ploch byly vytvořeny podmínky pro možné zvýšení zaměstnanosti, zvyšování počtu obyvatel a zlepšení demografické struktury


byly vytvořeny předpoklady pro zkvalitnění technické infrastruktury,

–
rozvojové plochy byly navrhovány v návaznosti na stávající zastavěné území obce a přednostně na pozemky s nižšími třídami ochrany ZPF,

–
návrhem byly respektovány veškeré prvky ÚSES, památné stromy, nemovité kulturní památky i památky místního významu, trasy a OP inženýrských sítí, 

–
byla respektována OP lesa;  

–
byly stanoveny hlavní směry rozvoje obce vycházející z aktuálních požadavků a stávajícího územního plánu vč. změn

–
byly vymezeny návrhové lokality pro další rozvoj obce a vyhodnoceno vybavení obce technickou infrastrukturou, veškerým plochám řešeného území byly v rámci funkčního využití území přiřazeny hlavní funkce a k nim základní funkční regulativy

–
byly vymezeny aktuální hranice zastavěného území obce a byla respektována stávající komunikační síť

–
byla stanovena koncepce rozvoje inženýrských sítí nutných pro rozšíření bytové zástavby, koncepce rozvoje obce Vysoké Chvojno byla stanovena v návaznosti na stávající funkční uspořádání a doplnění urbanistické struktury bylo navrženo tak, aby byly vytvořeny podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek 
ad d)

požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

–
návrh územního plánu vychází z požadavků PÚR ČR a ZÚR Pardubického kraje,

–
návrhem územního plánu byly vymezeny rozvojové plochy bydlení v RD - venkovské, smíšené obytné venkovské, plochy pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, resp. pro hřbitovy a plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě, resp. plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady,

–
v územním plánu byly navrženy regulativní podmínky pro plochy občanského vybavení komerčního a pro podnikatelskou činnost, apod. v rámci ostatních ploch, a tím vytvořeny podmínky pro možný rozvoj pracovních příležitostí; rovněž bylo funkčními regulativy umožněno využití nemovitostí pro ubytování, event. rekreaci krátkodobou či pobytovou,

–
návrh ÚP Vysoké Chvojno respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci a stávající prostorové uspořádání zástavby; rozsáhlejší rozvojové lokality pro výstavbu jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na stávající zástavbu,

–
rozsah ploch pro bydlení vychází z demografického vývoje a podmínek v zájmovém území a zejména návaznosti na stávající územní plán (aby byla vyloučena možnost hrazení náhrad za vyloučení ze zastavitelného území),  


v návrhu jsou respektovány přírodní hodnoty v území a vymezeny prvky ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky, atd.); koncepce uspořádání krajiny vychází ze současného stavu s cílem zachování krajinného rázu,

–
pro plochy bydlení (stejně jako pro ostatní funkční plochy) jsou stanoveny prostorové regulativy; součástí regulativů je i prostorová regulace (např. koeficient zastavění, podlažnost, atd.) adekvátní územnímu plánu,

–
v ÚP byla navržena koncepce veřejné infrastruktury pro nové rozvojové plochy,   

–
v rámci rozvojových ploch s výměrou nad 2 ha je v návrhu ÚP stanovena povinnost realizovat příslušné plochy veřejných prostranství, pro veřejná prostranství jsou stanoveny příslušné regulativní podmínky funkčního využití, 

–
nové zastavitelné plochy jsou dopravně napojeny na státní silniční síť, resp. na místní komunikace.
ad e)

požadavky na řešení veřejné infrastruktury

– požadavky na návrh dopravní infrastruktury jsou splněny, koncepce zachovává stávající silniční síť,

–
v návrhu ÚP bylo posouzeno řešení stávajícího technického vybavení (vodovod, kanalizace, elektro, plyn) a zároveň byla navržena koncepce řešení, resp. rozšíření technické infrastruktury nezbytné pro zajištění celého území, kapacity technické infrastruktury byly detailně stanoveny pro elektrorozvody (v souladu s požadavky správce elektrorozvodů), pro rozvody vody, plyn a telekomunikace byla konstatována dostatečná kapacita stávajících rozvodů, která umožní obsluhu rozvojových ploch, bez podrobné specifikace pro lokality,

–
celková koncepce občanské vybavenosti obce se nezmění, je navrženy nové rozvojová plocha občanského vybavení pro rozšíření hřbitova,

–
koncepce odstraňování odpadů zůstává beze změny, 


–
stávající veřejná prostranství jsou územním plánem respektována, v rámci rozvojových ploch s výměrou nad 2 ha je v návrhu ÚP stanovena povinnost realizovat příslušné plochy veřejných prostranství, pro veřejná prostranství jsou stanoveny příslušné regulativní podmínky funkčního využití.
ad f)

požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

– 
návrh ÚP respektuje přírodní a kulturní hodnoty území stanovené v ÚAP,

– 
regulativy funkčních zón jsou stanoveny tak, aby byl respektován krajinný ráz, 

 – 
v návrhu ÚP  jsou respektovány lokality přírodních rezervací (PR) „U parku“ (arboretum) a „Buky u Vysokého Chvojna“, evidovaného (neoficiální kategorie) významného krajinného prvku (VKP) „Rybník Špičník“ a evropsky významná lokalita (EVL) systému Natura 2000 „Buky u Vysokého Chvojna“,

– 
do dokumentace byl zapracován a zpřesněn územní systém ekologické stability (ÚSES) vycházející z revize ÚSES pro ORP Pardubice,

–
požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou respektovány,

- 
jsou respektována event. provedená meliorační odvodnění ZVHS, 


-
v návrhu jsou respektována sesuvná území ve východním okraji obce a v jižní části řešeného území,

–
byla zdůrazněna ohlašovací povinnost u archeologických nálezů a byly respektovány objekty evidované v seznamu nemovitých kulturních památek,

–
v ÚP je zpracováno vyhodnocení navrhovaných záborů ZPF, z hlediska ochrany ZPF bylo v maximální možné míře postupováno tak, aby byly zabírány plochy nižších tříd ochrany ZPF,

–
jsou uvedeny všeobecné údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
ad g)

požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

– 
veřejně prospěšné stavby v návrhu ÚP nejsou obsaženy,
 
–
jako veřejně prospěšná opatření jsou v souladu se ZÚR (biokoridory U04 a U08) navrženy biokoridory K74 Bohdaneč – Uhersko a K 81 Sedloňovský vrch – Vysoké Chvojno,

–
jiné lokality pro zařazení do veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření nebyly požadovány.  

ad h)

další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

– 
návrhem jsou respektována sesuvná území ve východním okraji obce a v jižní části řešeného území,

–
do návrhu ÚP jsou zapracovány požadavky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

–
součástí návrhu územního plánu je zapracování protipovodňového poldru v prostoru při západní hranici katastru obce.
ad i)
požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území


– 
v návrhu ÚP jsou respektována a zakreslena veškerá ochranná pásma vyplývající z ÚAP a průzkumů a rozborů;

–
v zadání uvedené úkoly, problémy a střety jsou návrhem ÚP respektovány a řešeny:
ad j)

požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

– v rámci zpracování návrhu ÚP byly zhodnoceny jednotlivé požadavky předané obcí, které byly vyhodnoceny a s přihlédnutím na návaznost na stávající platný ÚPO a jeho změnu, byly rozvojové plochy navrženy následovně: 


– 
rozvojové lokality Z1, Z2, Z3, Z4 a Z10 ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské byly převzaty z ÚPO a jeho změny a drobně upraveny dle aktuálních schválených požadavků vlastníků pozemků,


–
rozvojová lokalita Z6 smíšené obytné plochy venkovské byly nově vymezena dle předaných schválených požadavků, 

–
přestavbová lokalita P1 pro plochu technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s odpady byla převzata v rozsahu z nedokončené změny ÚPO č.2,

–
rozvojová lokalita Z5 pro plochu technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s odpady byla po projednání zadání ÚP (nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu) po dohodě s Obcí a pořizovatelem zrušena a její území přiřazeno k předchozí lokalitě Z4,

–
rozvojové lokality  Z7 a Z9 ploch technické infrastruktury – inženýrské sítě (plochy pro ČOV) byly převzaty z ÚPO (resp. ze zpracované dokumentace DÚR),


–
rozvojová lokalita  Z10 plochy občanského vybavení – hřbitovy byla převzata z ÚPO,

–
rozvojová lokalita  Z11 ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední byla zařazena na základě schválených aktuálních požadavků Lesního družstva,

– 
návrh ÚP obsahuje údaje o rozsahu nových rozvojových ploch a vyhodnocení účelného využití zastavěného území ve vztahu k nutnosti vymezení zastavitelných ploch, 


–
v návrhu ÚP jsou upřednostněny pozemky s nižšími třídami ochrany ZPF a nejsou dotčeny PUPFL,


–
v návrhu ÚP je omezována fragmentace volné krajiny a nejsou vytvářeny samoty,

–
v návrhu ÚP jsou pro přestavbové, zastavitelné i stávající plochy stanoveny podmínky prostorové regulace příslušející územnímu plánu,


–
v návrhu ÚP je zajištěna ochrana území před nekoncepčním a živelným zastavěním ploch (pro rozsáhlejší plochy je stanovena povinnost zpracovat zastavovací studie) a jsou stanoveny podmínky pro využití veřejných prostranství.
ad k)

požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

–
pro rozsáhlejší plochy obytné zástavby Z1, Z3 a Z10 je stanovena povinnost zpracovat zastavovací studie s příslušnou specifikací.
ad l)

požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

–
plochy a koridory, pro které jsou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem, nejsou v ÚP obsaženy.
ad m)

požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

– 
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) a na udržitelný rozvoj území nebylo pro ÚP stanoveno,
ad n)

případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

– 
zpracování konceptu územního plánu Vysoké Chvojno nebylo stanoveno, požadavek na zpracování variant rovněž nebyl stanoven,
ad o)

požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
 
– 
formální požadavky na obsah a kompletnost dokumentace jsou akceptovány a splněny. 

8 výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk, územní plán neobsahuje.  

9 komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

9.1  Urbanistický návrh

Urbanistický návrh vychází ze záměru vytvořit dostatečnou rezervu pro novou výstavbu pro individuelní bydlení a rekreaci a plochy pro občanskou vybavenost a technickou infrastrukturu. 

Obec Vysoké Chvojno se nachází v dosahu větších sídel (Holice, Pardubice, Hradec Králové) s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí, přičemž v posledních letech vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí.  
Vymezení zastavitelných ploch ve Vysokém Chvojně vycházelo z těchto předpokladů, principů a konkrétních podmínek:

- 
respektovat většinu návrhových ploch vedených ve stávajícím územním plánu obce pro zajištění kontinuity územního plánování v řešeném území a vyloučení možnosti požadavků náhrad za zrušení zastavitelného území
- 
vytvořit přiměřenou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby a rekreace při respektování urbanistické struktury sídla

- plochy situovat v návaznosti na zastavěné území bez vytváření nových izolovaných prvků osídlení v krajině

- 
zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou bytovou výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech, zároveň obec eviduje trvalou poptávku po stavebních parcelách  

- 
při návrhu ploch zohlednit reálnou dopravní návaznost nových lokalit na dopravní systém v obci, možnost napojení na základní sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn)
- 
rozhodující část zastavitelných ploch představují lokality převzaté z ÚPO a jeho změn zpracovaných v posledních letech 
Rozvojové plochy byly situované do okrajových částí obce, navazující na stávající zastavění, protože zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách), zejména v rámci funkční plochy „SV“ (smíšené plochy obytné – venkovské.
Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem, podmínkami v řešeném území, návazností na stávající územní plán, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

V řešeném území jsou navrženy tyto rozvojové plochy: 

· plochy bydlení – v rodinných domech – venkovského     

Z1, Z2, Z3, Z4 a Z10   

· plochy obytné smíšené – venkovské     

Z6
· plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední   

Z11  
· plochy občanského vybavení – hřbitovy   

Z8

· plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady    

P1  
· plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě     

Z7 a Z9  
· plochy smíšené nezastavěného území s indexy přírodní a zemědělská      

K1  
V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území:

plochy zeleně 

z následujících důvodů: plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí jejich ochranu zejména před zastavěním; vymezení těchto ploch bylo rovněž provedeno v souladu s metodikou MINIS, jejímž dodržením je zpracování územního plánu vázáno. 

Byly proto navrženy plochy zeleně soukromé a vyhrazené - ZS jako plochu většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch.  
Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního využití ploch jsou definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. č.502/2006 Sb.) následovně: 

- vlivy jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. č.502/2006 Sb.).

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

9.2 Kulturní hodnoty území

První písemné zprávy o obci Vysoké Chvojno jsou dle publikace " Obce okresu Pardubice v číslech" (vydané Českým statistickým úřadem) z roku 1336.

Na území obce jsou následující nemovité kulturní památky evidované v ústředním seznamu kulturních památek ČR: 

V obci se nachází následující objekty evidované v seznamu nemovitých kulturních památek: 

- ev.č. 29917/6–2175, kostel sv. Gottharda jihozápadní okraj obce

- ev.č. 46473/6–2177, fara jihozápadní okraj obce, u kostela

Dále jsou v řešeném území rovněž památky místního významu – křížky, sochy, pomníky, apod. Tyto objekty nejsou návrhem dotčeny. Objekty drobné architektury, které nejsou kulturními památkami, ale historicky dotvářejí charakter obce, je třeba uchovat. 
Celé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/ 1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. s., se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími. V rámci každého projektu, který předpokládá realizaci zemních prací, je nutno postupovat ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve znění § 22 a 23 památkového zákona. Včetně posouzení zemních prací organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu v daném regionu. Výše uvedené požadavky na ochranu archeologického dědictví v posuzovaném území s archeologickými nálezy jsou rovněž v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 114/992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dále též s uplatněním zákona č. 183/2006 sb. § 176, stavební zákon).
9.3 Doprava

Železniční doprava

Železniční doprava se v řešeném území nenachází. 

Silniční doprava

Širší vztahy:

Rozhodujícím prvkem dopravního systému a systému dopravní obsluhy území je automobilová doprava. Zhruba ve směru jih – sever prochází komunikace třetí třídy III/3051 Horní Ředice – V. Chvojno – Albrechtice, z ní severně obce odbočuje severozápadním směrem silnice III/29826 na Bělečko. Západním směrem z Vysokého Chvojna směřuje do Chvojence a Rokytna silnice III/3053, východním směrem na Borohrádek vede z obce silnice III/3055.

Silniční síť má charakter sběrných komunikací, na které jsou připojeny místní a účelové komunikace.  

Stávající silnice 

Hlavní silnice Vysokého Chvojna – III/3051 je poměrně málo frekventovaná. Silnice má živičný povrch v celkem dobrém stavu. 

O silnicích III/29826, III/3053 a III/3055 platí totéž co o předchozí - nízká frekvence vozidel, živičný povrch v celkem dobrém stavu.

Závažnější dopravní závady na uvedených silnicích nejsou.

Všechny ostatní komunikace jsou místního významu ve správě obce. Komunikace mají povrch živičný (penetrace), převážně s narušeným povrchem.

Doporučujeme v obci místní komunikace včetně navrhovaného doplnění ve větších lokalitách upravit vesměs jako zklidněné - "obytné zóny" s napojením na průtah hlavní silnice přes sníženou obrubu. 
 Pěší a cyklisté

V koordinačním výkrese je zakreslen evropský úsek cyklotrasy č. 181 Choceň – Hradec Králové a  místní cyklostezky č. 4235 Dašice – Albrechtice,  č. 4236 Dašice – Vysoké Chvojno a č. 4265 Hoděšovice – Staré Holice.

Chodníky pro pěší jsou vybudovány v dílčích částech obce při hlavní komunikaci. 

V řešeném území je třeba zohlednit požadavky vyhlášky č. 174/94 Sb. tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí.

 Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domů, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Garážování osobních vozidel je v současné době i do budoucna řešeno na vlastních pozemcích, a pokud by obec vyřešila celou obec jako zklidněnou obytnou zónu, pak parkování návštěv umožňuje malá intenzita provozu parkovat na místních komunikacích.

Při eventuelním zřizování občanské vybavenosti je nutné pamatovat na zajištění a vybudování potřebných ploch pro parkování. Rovněž pro podnikatelské aktivity je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky a zákazníky nejlépe na pozemcích podniku. Je nutné počítat s výhledovým stupněm automobilizace 1:3. 

9.4 Vodovod

V obci je stávající vodovod, který obsluhuje veškerou zástavbu. Vodovod byl postaven v sedmdesátých letech. Provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s. Součástí vodovodu je Hydroglobus 100 m3 s kótami 321,10 max. a 316,0 minimální hladina. Voda je jímána v lesním prameništi „Jamky“ cca 900 m severně od obce na pravostranném přítoku Bělečského potoka a čerpá se do vodojemu. Rozvod do obce je gravitační.
Prameniště má vydatnost 6 l/s a zásobuje skupinu Vysoké Chvojno, Chvojenec. Ochranná pásma vodních zdrojů do obce nezasahují. Kvalita vody odpovídá ČSN 75 7111.
Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace jsou vyhovující. Je třeba počítat s opravami běžnými a generální opravou ocelového vodojemu s hliníkovým opláštěním.
Vodovod pokryje zvýšenou potřebu. Do budoucna je proto možno počítat s rozšiřováním do rozvojových lokalit.   
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou  

V obci je řada mělkých studní na užitkovou vodu. Náhradní zásobení pitnou vodou cisternami nebo balenou vodou. 
9.5 Kanalizace

V obci je síť dešťové kanalizace rozvedená do tří povodí. Splaškové vody se dnes shromažďují v jímkách nebo čistí v septicích a místních lokálních čistírnách. 
Obec má zpracovanou dokumentaci na splaškovou oddílnou kanalizaci (dokumentace pro územní rozhodnutí „Vysoké Chvojno – kanalizace a ČOV“, RECPROJEKT s.r.o., Pardubice 05/2008). Koncepce tlakové kanalizace napojené na ČOV v západní části katastru obce byla do návrhu ÚP převzata. Je nutné rozšířit trasy do rozvojových lokalit. Územní plán alternativně uvažuje druhou lokalitu pro ČOV v jižní části řešeného území, převzatou z platného ÚPO.

Do doby výstavby nové kanalizace a centrálního čištění se v obci uvažuje ponechat současný stav. Nová výstavba musí mít septiky nebo domovní ČOV s odvedením do vodoteče nebo vsakováním přes půdní filtry. Rozsah možné výstavby do doby realizace ČOV je nutno individuelně posoudit vodohospodářskými orgány.
Po výstavbě ČOV se vody přečerpají do centrální kanalizace a individuelní čištění je třeba výhledově potlačit legislativními podmínkami ve stavebních povoleních.
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad dle svého vyjádření:
- 
souhlasí s bytovou výstavbou a výstavbou rodinných domů v lokalitách Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z10 a R1 za podmínky vybudování splaškové kanalizace a její uvedení do provozu a současně vyřešení odvedení dešťových vod z celých navržených lokalit  - bude uplatněno pro plný rozsah výstavby, pro jednotlivé stavby viz výše,
 -
v případě odvedení dešťových vod z nově navržených zpevněných (zastavěných) ploch do místních vodních toků je nutné toto odvedení dešťových vod konzultovat s příslušnými správci vodních toků,
-
v případě odvedení dešťových vod do vsaku z nově navržených zpevněných (zastavěných) ploch je nutné nechat danou lokalitu určenou pro výstavu ,

-
vyhodnotit hydrogeologem, zda je tato lokalita vhodná pro navržený způsob likvidace dešťových vod,
-
budou respektována ochranná pásma vodních toků, vodních zdrojů, vodních staveb.
9.6 Elektrorozvody

Širší vztahy: 

Řešené území je zásobováno el. energií vrchním primérním rozvodným systémem 35 kV venkovní vedením VN 966 a VN 965. Napájecím bodem sítě VN 35 kV je rozvodna 110/35 kV Pardubice – Sever. Kmenové vedení prochází jižní a západní částí katastrálního území obce.
Venkovní vedení je provedeno holými vodiči Alfe na betonových stožárech typu JB a DB.  Vrchními přípojkami z uvedených linek jsou připojeny stávající trafostanice v jednotlivých částech obce. Transformační stanice 35/0,4 kV jsou typu BTS (betonové) a PTS (příhradové). 

Stávající trafostanice VN/NN.     

	číslo TS
	 název
	typ
	trafo
	majitel

	č. 1262
	U hřbitova
	BTS
	100 kVA
	ČEZ distribuce

	č. 0548
	dílny LZ
	BTS
	400 kVA
	ČEZ distribuce

	č. 0549
	u kravína
	PTS
	160 kVA
	ČEZ distribuce

	č. 1097
	zámeček
	BTS
	160 kVA
	ČEZ distribuce

	č. 0665
	VČ VAK
	PTS
	50 kVA
	cizí


Sekundární síť NN ( 400/230 V): 

Na území obce je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava TN-C stříd. 50 Hz 400/230V.  Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 330000-1 základní – automatickým odpojením od zdroje. 

Rozvodná distribuční soustava je převážně provedena jako vrchní vedení holými vodiči Alfe na betonových sloupech, střešnících a nástěnných konzolách. Přípojky pro jednotlivé objekty jsou řešeny závěsnými kabely AYKYz.

Část distribučního rozvodu je provedena zemními kabely, jedná se o rozvod z TS č. 0549 – u ZD, odkud jsou řešeny vývody pro novou výstavbu RD (severní část obce) a připojuje v trase rovněž stávající zástavbu.

Veřejné venkovní osvětlení ve stávající zástavbě je převážně řešeno svítidly osazenými na sloupech rozvodné sítě ČEZ; v nové výstavbě RD v severní části obce je napájena samostatným kabelovým rozvodem a osvětlení provedeno sadovými stožáry. 

Energetická rozvaha: 

Řešené území je plynofikováno. Předpokládá se, že i nová výstavba RD bude pro vytápění, přípravu TUV a vaření používat převážně ( 80-85%) plyn ( stupeň elektrizace „B“ - Pi = 11 kW/1RD ). Malá část převážně nových objektů (15-20%) bude ve stupni elektrizace „C“ (Pi = 15-18 kW/1RD) a bude používat elektrickou energii (přímotopné konvektory, elektrokotle, tepelná čerpadla, infračervené systémy ).   

Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla ověřena na místě a konzultována na ČEZ a.s. distribuce Pardubice – oddělení poskytování el. sítí.  

Lokality Z1, Z2 ……………………………………………..  cca 19 RD,  Ps = 95 - 100 kW
Lokalita Z3 ………………………………………………….  cca 20 RD,  Ps = 95 - 100 kW
Lokalita Z4………………………………………………….     cca 15 RD,  Ps = 60 - 70 kW

Lokalita Z6 ……..……………………………………............       cca 1 RD,  Ps = 6 – 8 kW

Lokalita Z7 ………………… ČOV; současně není znám požadavek na elektrický výkon

Lokalita Z9 ……………  alt. ČOV; současně není znám požadavek na elektrický výkon

Lokalita Z10……………………………………………….    cca 20 RD,  Ps = 95 - 100 kW

Lokalita Z11 …  obč. vybavenost; současně není znám požadavek na elektrický výkon

Poznámka: U lokalit je uveden odhadovaný počet RD a předpokládaný soudobý výkon. 
9.7 Spoje

V řešeném území je provedena kompletní kabelizace s napojením na digitální ústřednu.  

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území. 

Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

9.8 Plynovody

Po obci je proveden rozvod STL plynovodu, který je napojen na STL plynovod D90 západně obce ve Chvojenci. STL plynovod ve Chvojenci je napojen přes RS na VTL plynovod na západním okraji Chvojence. 

Rozvojové lokality lze zásobovat zemním plynem prodloužením stávajících STL plynovodů, eventuelně STL plynovodními přípojkami napojenými na stávající řad. Stav i kapacita vyhovují. Dotyk na toto plynárenské zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům. 
Ochranné pásmo STL plynovodu a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí 1 m na obě strany od jejich půdorysu.
9.9 Zásobování teplem

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy, tepelnými čerpadly, solárními kolektory, apod.  

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů.

9.10 Odstraňování odpadů

Vzhledem k tomu, že v řešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku. 

Nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou obce Vysoké Chvojno, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Nakládání s odpady v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech (zejména § 16) a jeho prováděcími vyhláškami.
Všechny tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými zákonem.

9.11  ÚSES

V územním plánu se vycházelo z ÚSES v ORP Holice předaného v rámci ÚAP a nadřazené dokumentace – především ZÚR Pk.   

ÚSES je tvořen nepravidelnou sítí ekolog. významných segmentů krajiny, účelně rozmístěných na základě funkčních a prostorových kritérií. Z hlediska významu se ÚSES dělí na nadregionální, regionální a lokální. Biocentrum (BC) je krajinný segment, který svou velikostí a stavem ekolog. podmínek umožňuje trvalou existenci druhu či společenstev (minimální velikost na lokální úrovni 3 – 5 ha). Biokoridor (BK) je segment protáhlého tvaru spojující mezi sebou BC způsobem umožňujícím migraci organismu (min. šíře 15 m, max. délka jednoduchého biokoridoru cca 1 km). Interakční prvek (IP) je segment zpravidla liniového tvaru, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení ostatních ekolog. segmentů.

Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající danému stanovišti (typologické mapy). 

Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou zejména:

umisťování staveb

úprava vodních toků a nádrží

nevhodné pozemkové úpravy

těžba nerostů

změny kultur pozemků, a další

Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody, který vydává závazné stanovisko. Upřesňující omezení jsou různá dle specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem územního plánování, orgány ochrany vod aj.

Plán ÚSES je podle § 2 odst. 3 níže uvedené vyhlášky podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace.

Právní předpisy:

Zákon ČNR č. 114/ 92Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, §3 písm. a, §4 odst. 1
Vyhláška MŽP ČR č.395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/ 92Sb.,, §1-6, ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce návrhu SES

ÚSES vymezil v zájmovém území hlavní trasy biokoridorů s vloženými biocentry. V řešeném území jsou vymezeny i prvky vyššího nadregionálního a regionálního významu. 
Návrhem územního plánu byly jednotlivé převzaté prvky upřesněny adekvátně podrobnosti územního plánu. 
Prvky ÚSES jsou zakresleny v hlavním a koordinačním výkrese včetně označení prvků. 

Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL je nutné uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající danému stanovišti (typologické mapy). 

Koeficient ekologické stability pro řešené území je větší 2,9, což je vysoký koeficient znamenající, že v území převažují přírodní prvky a struktura kultur vytváří předpoklady dobrého využití ekologických autoregulačních mechanizmů. V převážně zemědělsky využívané krajině (jih řešeného území) je třeba důsledně chránit zbytky přirozených biotopů, pečovat o ně a soustředit se na vybudování chybějících prvků ÚSES tak, jak byly navrženy. Bude také třeba ozelenit obvody ploch zemědělských areálů. V severní části řešeného území převažují lesní komplexy, které jsou chápány jako solidní základ kostry ES. Jde jen o doplnění menšího počtu prvků, zejména biokoridorů.

V první fázi doporučujeme využít stávajících vhodných prvků a postupně budovat nové v místech labilní krajiny. V tomto smyslu je třeba usměrňovat nové využití zemědělské půdy (obnova cest a mezí s výsadbou remízků a liniové zeleně). V druhové skladbě výsadeb vycházet ze zásad přirozenosti(nároky rostlin na stanoviště) a původnosti (preference domácích druhů).

V souvislosti s uváděným využíváním zemědělské půdy je nutné upozornit na význam pozemkových úprav a s nimi souvisejících možností vytváření protierozních zasakovacích pásů v místech zvýšeného nebezpečí vodní eroze (strmější či delší svahy na orné půdě) a dostatečně širokých ochranných travnatých pásů podél vodních toků s možností jejich doplnění o rozptýlenou či souvislou dřevinnou zeleň. 

Hlavním smyslem těchto opatření je právě vytváření funkčních stabilizujících prvků v krajině včetně zvýšení infiltrace povrchových vod a snížení eutrofizace vod podzemních i povrchových.

Přehled prvků ÚSES je následující: 

	NADRegionální BIOKORIDORY

	Ozn.,  k.ú.
	rozlišení
	název

      
	popis
	výměra celkem

	NRBK K81
Vysoké Chvojno
	osa nadregio-nálního biokoridor-ru, jejíž funkčnost je nutno zajistit 

	Bohdaneč - - Vysoké Chvojno 
	stav:

návrh: 

- Sedloňovský vrch, Topielisko - Vysoké Chvojno - borová osa v šířce minimálně 40 m 

- mezofilní bučiná osa v šířce minimálně 40 m
- vodní osa v šířce minimálně 40 m  


	                    

	NRBK K74
Vysoké Chvojno
	osa nadregio-nálního biokoridor-ru, jejíž funkčnost je nutno zajistit 

	Bohdaneč - 

- Uhersko 

 
	stav:

návrh: 

Bohdaneč - Uhersko - osa v šířce minimálně 40 m 


	                    


	NADRegionální BIOCENTRA

	Ozn.,  k.ú.
	rozlišení
	název

      
	popis
	výměra celkem

	NRBC 11
Vysoké Chvojno
	funkční nadregio-nální biocent-rum 

	Vysoké Chvojno 
	stav:

návrh: 


	                    


	Regionální BIOKORIDORY

	Ozn.,  k.ú.
	rozlišení
	název

      
	Popis
	Výměra celkem

	RBK 807

	funkční

	Odmezený - K 81 


	stav:

návrh: 


	  


	LOKÁLNÍ BIOKORIDORY

	Ozn.,  k.ú.
	rozlišení
	název

      
	popis
	délka celkem

	LBK 11

	funkční

	LBC 1 – směr jih 
	
	

	LBK 12

	funkční

	SZ okraj katastru – LBC 2
	
	

	LBK 6

	k vymezení


	PR Buky – LBC 2
	
	

	LBK 8

	k vymezení


	LBC 2 – LBC 1
	
	

	LBK 9

	k vymezení


	LBC 2 – rybník obec 
	
	

	LBK 4

	k vymezení


	LBC 80701 – LBC 48 – LBC 6 – LBC 7 
	
	

	LBK 10

	k vymezení


	LBK 11 – LBC 28 
	
	


	LOKÁLNÍ BIOCENTRA

	Ozn.,  k.ú.
	rozlišení
	název

      
	popis
	délka celkem

	LBC 1

	funkční

	Habřina

 
	
	

	LBC 2

	funkční

	Spáleniště


	
	

	LBC 4

	funkční

	Mléčné doly 
	
	

	LBC 80701

	funkční

	U Homole
	
	

	LBC 80702

	funkční

	Podjedlí 
	
	

	LBC 6

	funkční

	K arboretu
	
	

	LB 6

	funkční

	Špičník


	
	

	LBC 7

	funkční

	Hluboký
	
	

	LBC 8

	funkční

	Kamenec 
	
	

	LBC 48

	k vymezení


	
	
	


9.12  Prostupnost krajiny, protierozní opatření 

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území. 

Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.
K rozčlenění ploch a omezení negativních vlivů přispívá i realizace prvků ÚSES.   

9.13  Záplavové území – ochrana před povodněmi

Záplavové území nebylo dle ÚAP v řešeném území stanoveno ani vyhlášeno.

Vzhledem ke konfiguraci terénu a kategorii místních drobných vodních toků se nepředpokládá výraznější ohrožení záplavovými vodami.
Do návrhu ÚP je zahrnuta část plochy suchého poldru při západní hranici katastru, severně silnice na Chvojenec, v jehož návrhu ÚP je hráz poldru obsažena. 

U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. 254/2001 Sb. o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona.

9.14 Plochy pro dobývání nerostů 

V řešeném území se nenacházejí plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani dobývací prostory.  

9.15 Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva 

Území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje. 

Po jihozápadním okraji řešeného území prochází trasa komunikace první třídy č. I/36, podél níž  je stanovena zóna havarijního plánování.


Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné situace je zabezpečeno na základě zpracovaného plánu ukrytí obce. Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se ve Vysokém Chvojně nevyskytují, územním plánem úkryty navrhovány nejsou. 


V současné době se výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu se plánuje pro vybrané kategorie osob. Obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany.


V případě evakuace je obecně zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší. Pro výše uvedené potřeby připadají v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. 

Plochy pro shromáždění obyvatel v případě evakuace – plochy veřejného prostranství v centru obce na návsi. Jako nouzové ubytovací a stravovací prostory pro evakuované lze využít objekty základní školy, obecního úřadu nebo restaurace. 
Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

●  
v jihozápadním okraji řešeného území je stanovena zóna havarijního plánování (trasa silnice I/36)  
●  
obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  
v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  
pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích je v obci možno využít plochy sportovišť v seveerochodním okraji zastavěného území pro zasahující techniku a laboratoře
Požární ochrana – zabezpečení požární vody – na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit. Rozmístění a kapacita požárních hydrantů musí odpovídat požadavkům tab. 1 a tab. 2 ČSN 730873.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a el. energií  
V obci je řada mělkých studní na užitkovou vodu. Náhradní zásobení pitnou vodou cisternami nebo balenou vodou.
9.16 Ochranná pásma

V severním okraji řešeného území se nalézá přírodní rezervace a evropsky významná lokalita (EVL) „Buky u Vysokého Chvojna“ a východně od obce přírodní rezervace – arboretum – „U parku“. 

V řešeném území se nenachází významný krajinný prvek (VKP) registrovaný dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

V řešeném území se nevyskytují dle dostupných ÚAP památné stromy. 
V řešeném území se nenachází dobývací prostor. V řešeném území se vyskytují sesuvná území ve východním okraji obce a v jižní části katastru. Poddolovaná území se v řešeném území se vyskytují. 

Podél vodních toků je stanoveno ochranné pásmo vodních toků v šíři 6 m (drobné toky) od břehové čáry.

V severní části řešeného území jsou stanovena ochranná pásma vodního zdroje.

Severovýchodně od obce se nachází vrt určený k likvidaci (DIAMO).

V jihovýchodní části řešeného území je stanovena hranice ochranného pásma stacionární neobsluhované monitorovací stanice (SNMS) Českého telekomunikačního úřadu.
Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m, přičemž lesní pozemky se vyskytují v severní části řešeného území.

Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy. Stavebníci jsou proto povinni podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů oznámit svůj záměr při zásazích do půdního profilu již od doby příprav Archeologickému ústavu AV ČR.

Na území obce jsou 2 nemovité kulturní památky evidované v ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to: 
- ev.č. 29917/6–2175, kostel sv. Gottharda jihozápadní okraj obce

- ev.č. 46473/6–2177, fara jihozápadní okraj obce, u kostela

Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v řešeném území vyskytují zejména: 
· ochranné pásmo komunikací

· I. a III. třídy – 50 resp. 15 m od osy vozovky (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) 
- ochranná pásma elektro:
· vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, příp. 7 m pro nová zařízení (dle zák. č. 222 z r. 1995)    

· trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení 

· trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení

· ochranné/bezpečnostní pásmo plynovodů je stanoveno dle § 68 a 69 zákona 458/2000 Sb. a činí:
· STL plynovody mimo zastavěné území 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení
· STL plynovody v zastavěném území  2 x 1 m měřeno kolmo na obrys vedení 
· přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě strany
· ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – vodovody a kanalizace do průměru 500 mm OP 1,5 m (dle zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
· do jihovýchodního okraje řešeného území zasahuje trasa radiového spoje Telefonica O2
· řešeným územím prochází od severozápadního okraje přes střed obce do východní části trasa podzemního telekomunikačního vedení  Českých radiokomunikací

· v jihozápadním okraji katastru obce prochází trasa dálkového telekomunikačního kabelu - Télefonica O2
· v jihozápadním okraji řešeného území je stanovena zóna havarijního plánování (trasa silnice č. I/35) 
· řešeném území se nachází v ochranném pásmu letištního radiolokačního prostředku zahrnutého do jevu 103 - letecká stavba včetně ochranného pásma viz pasport č. 51/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz. příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území.

Z obecného hlediska požaduje VUSD respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO.

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. VUSS upozorňuje na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé.

Veškerá výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese B 2.1 .

10 zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo v Zadáním územního plánu pro řešené území stanoveno. 

11 stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 10 nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zpracováno.
12 sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 11 nebylo sdělení zpracováno.
13 vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Vzhledem k hustotě zastavění ve vlastní obci je nová výstavba v rámci zastavěného území možná pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. 

V zájmu obce je stanovit nové lokality – zastavitelná území, především pro rozvoj bytové a rekreační zástavby. Tyto jsou situovány v návaznosti na zastavěné území. 

Pro rozvoj ploch bydlení – v rodinných domech – venkovského    jsou vymezeny zastavitelné plochy  Z1, Z2, Z3, Z4 a Z10, pro plochy obytné smíšené – venkovské plocha Z6.   

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední   je určena zastavitelná plocha Z11.

 Pro rozvoj ploch občanského vybavení – hřbitovy je určena zastavitelná plocha Z8.  

Pro rozvoj ploch technické infrastruktury - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady je vymezena přestavbová plocha P1, pro plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě  plochy Z7 a Z9.

Rozvojové plochy pro bydlení jsou situovány do 6 zastavitelných ploch. Hlavní důvody pro jejich vymezení jsou:   

· zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou bytovou výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech – v rámci stávajících funkčních ploch BV a SR
· zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z7, Z8, Z9 a Z10 jsou převzaty z platného ÚPO a jeho změn
· zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a vzhledem k podmínkám v okolí obce (konfigurace terénu, hranice katastru, ochranná pásma, atd.) jsou situovány do reálně možných rozvojových směrů.

· návrh vychází vstříc poptávce po stavebních parcelách v relativně kvalitním životním prostředí v blízkosti města s nedostatkem dostupných stavebních parcel
Demografický vývoj obce:

Rok
počet obyvatel (k 31.12)
1970
533
1980
508
1991
417
1995
409

2000
384






2005
356

2010
369


2011
397


Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu: 

- zastavitelná plocha Z1……………………
18 420 m2 

- zastavitelná plocha Z2…………………  
3 933 m2 

- zastavitelná plocha Z3…………………  
35 314 m2 

- zastavitelná plocha Z4…………………  
16 386 m2 

- zastavitelná plocha Z6…………………  
1 291 m2 
- zastavitelná plocha Z10…………………  
25 132 m2 

----------------------------------------------------------------------------------------

- celkem …………………………………..  
100 476 m2
Odborný odhad potřeby rozvojových ploch pro bydlení:

požadavky vyplývající z demografického vývoje
25 b. j.


požadavky vyplývající z nechtěného soužití
10 b. j.

požadavek vyplývající z polohy obce v oblasti 
(vliv blízkosti centra předpokládané dostupnosti)
25 b. j.

------------------------------------------------------------------------------------------
celkem ……………………………………………………….
60 b. j.

Vzhledem k požadavku na výstavbu bytů převážně v izolovaných RD a k charakteru obce se předpokládá plošná potřeba na 1 RD (vč. příslušných ploch komunikací a veřejných prostranství) – 1250 m2. 

Potřeba ploch pro bydlení = 60 x 1250 = 75 000 m2
Závěr: V řešeném území je odhadována celková potřeba cca 75 000 m2 ploch pro bydlení v rodinných domech a rekreaci. Plochy pro bydlení vymezené v ÚP mají celkovou výměru 100 449 m2, což převyšuje odhadovanou potřebu o cca 34 % a je tak vytvořena žádoucí rezerva (metodický pokyn ÚUR 2008, Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch: „……Přitom je však nutno uvažovat i s přiměřenou rezervou. Cílem tak není dosažení přesné rovnováhy potřeby a nabídky, protože tím by mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků. Nabídka musí být vždy o něco vyšší než poptávka.“).
Naprostá většina rozvojových ploch byla převzata ze stávajícího platného ÚPO a jeho změn schválených v posledních letech, protože zájem obce i vlastníků na zařazení do návrhu ÚP stále trvá. Plochy byly převzaty i s ohledem na zamezení případných požadavků na náhrady za snížení ceny pozemků jejich vypuštěním ze zastavitelného území.   

Plochy Z7 a Z9 pro technickou infrastrukturu – ČOV (Z9 alternativa) jsou v rozsahu dle přípravné dokumentace a v adekvátním rozsahu. Rovněž převzaty z předchozího územního plánu.

Plocha Z8 pro občanské vybavení – rozšíření hřbitova byla rovněž převzata z platného ÚPO a je adekvátní kategorii obce a rozsahu ostatních funkčních ploch. 

Plocha Z11 pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (kiosek Lesního družstva u přilehlých rybářských sádek) byla zařazena na základě schválené žádosti Lesního družstva, nabízí žádoucí možnost rozvoje občanského vybavení a cestovního ruchu a je adekvátní rozsahu ostatních funkčních ploch. 

14 vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

14.1  Zemědělský půdní fond 

Úvod


Na základě schváleného zadání byl zpracován návrh lokalit pro novou bytovou výstavbu a občanskou vybavenost.  


Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají (mimo zastavěné území obce) kultury orné půdy, TTP (trvalý travní porost) a ovocný sad. 


Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ, údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy a z materiálů o ochraně přírody. 


Dále dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a stavebního zákona (zastavěné území obce).
Použité zkratky:


TOZP MP 
- třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu 

TTP

- trvalý travní porost

BPEJ

- bonitovaná půdně ekologická jednotka

ZPF

- zemědělský půdní fond

ZÚR Pk
- zásady územního rozvoje Pardubického kraje

ÚAP

- územně analytické podklady

    Přehled o struktuře půdního fondu:
                                                                              ha            %

	Celková rozloha - k.ú. Vysoké Chvojno               
	1 704
	

	
	
	

	- zemědělská půda                                          
	 334
	  19,60

	z toho: - orná půda                                          
	 235
	  13,79

	            - zahrady
	   12
	 0,70

	            - trvalý travní porost                                            
	   86
	    5,05

	            - ovocné sady
	    1
	0,06

	- lesní půda                                          
	 1 318
	  77,35

	- vodní plochy                                            
	    6
	0,35

	- zastavěné plochy                                            
	   10
	0,59

	- ostatní plochy                                            
	   35
	2,05


Struktura dotčeného půdního fondu 

Provedené meliorace pozemků, hranice BPEJ a navržené pozemky jsou znázorněny na výkrese ZPF.  Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích lok. č. Z1 Z3 a Z9 je třeba provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.  
Výčet dotčených BPEJ (návrhovými plochami) – TOZP MP:
	3.19.01
	III.

	5.21.10
	IV.

	3.54.11
	IV.

	3.20.11
	IV.

	3.68.41
	V.

	5.66.01
	V.


Popis lokalit, zdůvodnění návrhu:


Navrhované lokality jsou navrženy vně zastavěného území obce, navazují na stávající zástavbu a využívají napojení na stávající přístupové komunikace.

Zájmem obce je především vytvoření územní rezervy pro rozvoj bytové a rekreační výstavby. Navrhované lokality jsou situovány na pozemcích s tř. ochrany I. a IV. 

Dosavadní využití pozemků


Dosavadní využití (druh pozemků v navrhovaných plochách) je uvedeno v následující tabulce. Údaje jsou čerpány z informací o parcelách dle podkladů KN (katastru nemovitostí) a jsou aktuální k datu zpracování ÚP. 

Dle vyjádření Pozemkového úřadu není v katastrálním území Vysoké Chvojno plánováno zahájení komplexních pozemkových úprav. 


Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. dle skutečného rozsahu odnětí půdy v době přípravy realizace. 

- zastavitelné plochy (mimo zastavěné území)

	č. lokality 
	Návrh funkčního využití
	Celková výměra (ha)
	Zemědělská půda
	Výměra nezemědělských pozemků

	
	
	
	BPEJ
	Třída ochrany
	Výměra (ha)
	Druh pozemku
	

	Z1


	Plochy bydlení – v RD – venkovského
	    1,8420
	   5.21.10
	IV. 
	0,7430
	TTP
Orná půda


	0,4990

	
	
	
	   5.66.01
	V.
	0,6000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z2 


	Plochy bydlení – v RD – venkovského
	0,3933
	 5.21.10
	IV.
	0,3933
	Orná půda

       
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z3 


	Plochy bydlení – v RD – venkovského
	3,5314
	5.21.10
	IV.
	3,4544
	Orná půda

 
	0,0770

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z4 


	Plochy bydlení – v RD – venkovského
	1,6386
	5.21.10
	IV.
	1,6132
	TTP
	0,0254

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z6 


	Plochy bydlení – v RD – venkovského
	0,1291
	3.54.11
	IV.
	0,1291
	TTP
  
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z7
	Plochy technické infrastruktury – inženýr. - ČOV
	0,1196
	3.54.11
	IV.
	0,0100
	TTP
       
	-

	
	
	
	3.20.11
	IV.
	0,1096
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z8
	Plochy občan. vybavení – hřbitovy
	0,2138
	3.20.11
	IV. 
	0,2138
	  Orná půda 
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z9
	Plochy technické infrastruktury – inženýr. - ČOV
	0,1025
	3.19.01
	III.
	0,1025
	TTP
     
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z10
	Plochy bydlení – v RD – venkovského
	2,5132
	3.20.11
	IV.
	2,4182
	TTP     
	-

	
	
	
	3.68.41
	V.
	0,0100
	
	

	
	
	
	 3.54.11
	IV.
	0,0850
	
	

	Z11
	Plochy občan. vybavení – komerč. zaříz. malá a střední
	0,1327
	3.54.11
	IV.
	0,1327
	Zahrada

TTP     
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


- přestavbové plochy (uvnitř zastavěného území)
	P1 
	Plochy technické infrastruktury – sběrný dvůr
	0,1088
	
	
	
	-   
	0,1088

	
	
	
	
	
	
	
	


	Rozvojové lokality 

                                 Σ =  10,7250  ha

	Zemědělská půda - ZPF

                              Σ =  10,0148 ha
                              
	Nezemědělské pozemky

                          Σ =  0,7102  ha



pozemky tř. ochrany
III.  
-
0,1025 ha

                             
IV.  
-   
9,3023 ha

                              V.  
-   
0,6100 ha

CELKOVÉ SHRNUTÍ (k. ú. Vysoké Chvojno):
Celková plocha návrhu 
:
10,7250 ha

- plocha návrhu vně zastavěného území
:
10,6162 ha

- plocha návrhu uvnitř zastavěného území
:
0,1088 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 
:
10,0148 ha

- plocha záboru ZPF vně zastavěného území
:
10,0148 ha

- plocha záboru ZPF uvnitř zastavěného území
:
0,0000 ha
14.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Určující právní normou je „ Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

Vzhledem k tomu, že do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) návrh ÚP nezasahuje ani nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání, je řešena problematika PUPFL v ÚP pouze zjednodušenou formou.

Na katastrálním území Vysoké Chvojno tvoří lesní půda značnou část rozlohy řešeného území – 1 318 ha z celkových 1 704 ha, tj. cca 77,35 %. 

V lesích hospodaří od roku 1996 Lesní družstvo Vysoké Chvojno (hospodaří i v sousedních katastrálních územích – celkem 4800 ha). Jde o lesy zvláštního určení (slouží i k rekreaci). Stav lesních porostů i pozemků je dobrý. 

V severní části k.ú. převažuje lesní porost vegetačního stupně bukodubový s převažující původní dřevinnou skladbou buku, dubu, břízy, osiky, jedle, borovice. V jižní části k.ú. převažuje lesní porost vegetačního stupně bukodubového i smrkodubového s převažující původní dřevinnou skladbou dubu, buku habru, břízy, javoru, lípy, jedle, borovice. 

Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby nejsou navrhovány. Žádné pozemky navržené k trvalému zalesnění v řešeném k.ú. nejsou.  
Ochranné pásmo ploch lesů je vyznačeno ve výkresové části (koordinační výkres) a respektování ochranného pásma lesů je uvedeno v textové části v podmínkách pro jednotlivé rozvojové plochy (zejména v kap. 3 Návrhu ÚP a kap. 9.16 Odůvodnění ÚP).  
15 rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Bude doplněno po projednání návrhu.

16 vyhodnocení připomínek

Bude doplněno po projednání návrhu.

17 Použité zkratky

OP
ochranné pásmo
PHO      
pásmo hygienické ochrany

RD 
rodinný dům (rodinné domy)

NP 
nadzemní podlaží
DČOV
domovní čistírna odpadních vod

ČOV
čistírna odpadních vod

VO
veřejné osvětlení

TS
 trafostanice

VN
vysoké napětí

VVN
velmi vysoké napětí

STL 
středotlaký

TUV
teplá užitková voda

LHP
lesní hospodářský plán

MÚK
mimoúrovňová křižovatka

TTP
trvalý travní porost

EÚ
evidenční údaje

ÚAP
územně analytické podklady

ÚP
územní plán

ÚS
urbanistická studie

ÚPD
územně plánovací podklady

PD
projektová dokumentace

PÚR
Politika územního rozvoje

ZÚR Pk
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje

VPD
vzletová a přistávací dráha

VPS
veřejně prospěšná stavba

DÚR
dokumentace k územnímu rozhodnutí

TOZPMP 
třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu 

ZPF
zemědělský půdní fond

BPEJ
bonitovaná půdně ekologická jednotka
ÚSES
územní systém ekologické stability

LBC
lokální biocentrum

LBK
lokální biokoridor

ZPF
zemědělský půdní fond

PUPFL
pozemky určené pro funkci lesa

CHLÚ
chráněné ložiskové území
ZVHS
zemědělská vodohospodářská správa

KHS
Krajská hygienická stanice

CDV
centrum dopravního výzkumu

HZS
Hasičský záchranný sbor

VUSS
Vojenská stavební a ubytovací správa

VAK
Vodovody a kanalizace

ŘSD 
Ředitelství silnic a dálnic

PRVKPK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Pardubického kraje

Pardubice říjen 2013
Zpracovali:

urb. a arch. část
: Ing. arch. P. Kopecký

vodohosp. část
: převzato 

elektrorozvody
: ing. Koza, A. Liška

plynovody

: převzato

ZPF


: Ing. arch. P. Kopecký
ÚSES


: spolupráce ing. Baladová






6
___________________________________________________________________________________

8
Ing. arch. Petr Kopecký, A-PROJEKT Pardubice s.r.o.  2012


